EdgeNode 개발일지

2026-10-01 · Perception 이후 지도기반 Planning 전환,
Localization(EKF) 완성 및 Production Map Matching 검증

기록 범위: 이전 Perception 개발일지 이후의 Planning / Localization 작업부터
2026-10-01 Map Matching 정량검증 완료까지

FIRSTJUN / EdgeNode · Ubuntu 22.04 · ROS 2 Humble · Docker · MORAI C-track

| 이번 구간의 핵심 결과 | GNSS+IMU 4-state EKF Localization 완료 / Production Map Matching 완료 |
| --- | --- |
| Localization 최종 출력 | /localization/odometry ≈ 44 Hz, /localization/gps_speed ≈ 5 Hz |
| Map Matching 최종 결과 | EKF 매칭 성공률 93.30%, Ego reference와 링크 일치율 99.59% |
| 다음 개발 단계 | Dijkstra 기반 Global Planning |

※ 본 문서는 이전 「Perception 방향 전환 및 데이터셋 구축」 일지의 후속 기록이다.

# 0. 이번 기록의 핵심 요약

이 구간의 가장 큰 변화는 자율주행 개발의 중심이 인지(Perception)에서 지도기반 위치추정(Localization)과 판단(Planning)으로 넘어갔다는 점이다. 기존에는 카메라 차선 인식 결과를 중심으로 판단·제어를 연결하려 했지만, C-track의 MGeo 지도와 MORAI 센서 데이터를 활용하면 인지가 완성되기 전에도 지도기반 Planning을 독립적으로 개발할 수 있다는 방향으로 구조를 재정리했다.

따라서 Perception 토픽과 패키지는 향후 통합을 위해 보존하되, 현재 Planning의 입력에서는 의도적으로 제외했다. 차량의 위치는 GNSS와 IMU를 결합한 4-state EKF로 추정하고, 그 결과를 C-track의 MGeo link에 매칭하여 현재 주행 중인 link를 결정하는 흐름을 먼저 완성했다.

이번 구간의 완성된 핵심 체인 MORAI /gps + /Imu → 좌표변환 및 센서 검증 → 4-state EKF [x, y, yaw, v] → /localization/odometry → Production MapMatcher → /planning/current_link

| 구분 | 최종 상태 | 핵심 결과 |
| --- | --- | --- |
| Perception | 분리 유지 | Planning 개발을 위해 현재 입력에서 제외, 향후 통합용 토픽/패키지 유지 |
| Localization | 완료 | GNSS+IMU EKF, live odometry 약 44 Hz |
| Map Matching | 완료 | EKF 매칭 성공률 93.30%, matched 구간 링크 일치율 99.59% |
| Global Planning | 다음 단계 | Dijkstra 기반 출발 link → 목적지 link 경로 생성 |
| Control | 기존 안전 구조 유지 | target_speed=0 상태에서 Planning 검증, 추후 Pure Pursuit + 기존 longitudinal PID 연결 |

# 1. Perception 이후 개발 방향: 지도기반 Planning으로 분리

Perception 개발 방향을 재정리한 뒤, 다음 목표는 “인지가 완성될 때까지 Planning을 기다리는 것”이 아니라 “MORAI가 이미 제공하는 C-track 지도와 차량 위치 정보를 이용해 Planning을 먼저 독립적으로 완성하는 것”으로 정했다. 이 결정은 팀 개발 병렬화를 위해서도 중요했다. 인지 담당자는 rosbag 기반으로 차선 인식을 계속 개발하고, Planning/Localization 담당은 MGeo와 센서를 사용해 별도 진행할 수 있게 된다.

## 1.1 현재와 최종 구조를 구분해서 설계

현재 단계에서는 perception 결과가 Planning으로 들어오지 않는다. 하지만 나중에 장애물, 신호등, 차선 정보가 준비되면 Behavior Planning과 Local Planning에서 다시 사용할 수 있도록 인터페이스 자체는 삭제하지 않는 방향을 유지했다.

현재 개발 체인 GPS + IMU ↓ Localization (EKF) ↓ MGeo Map Matching ↓ Global / Local Planning ↓ Control 향후 추가 Perception ─────────→ FSM / Local Planner / Obstacle Avoidance

## 1.2 Planning skeleton의 안전 원칙

기존 `planning_node.py`는 MGeo/Localization이 준비되기 전까지 차량이 움직이지 않도록 안전 skeleton으로 유지했다. 20 Hz timer에서 `/planning/target_error = 0.0`, `/planning/target_speed = 0.0`, `/planning/state = WAIT_FOR_MAP`을 발행하도록 했으며, Map Matching production을 넣은 뒤에도 검증 단계에서는 target speed를 계속 0.0으로 고정했다.

Planning 검증 중 알고리즘 오류가 발생해도 차량이 갑자기 가속하지 않도록 target speed를 강제로 0.0으로 유지했다.

기존 `/planning/target_error`, `/planning/target_speed`, `/planning/state` 인터페이스를 보존하여 Control과의 연결을 깨지 않았다.

Map Matching이 안정화되기 전에는 Dijkstra, Pure Pursuit, FSM, Lattice를 동시에 추가하지 않았다. 한 단계씩 검증한다는 원칙을 유지했다.

## 1.3 Control과의 경계

Control은 현재 `/planning/target_error`, `/planning/target_speed`, `/ego_vehicle_status`를 구독하고 `/ctrl_cmd`를 발행하는 구조다. 횡방향은 기존 PID 기반이며 최종 지도기반 구조에서는 local path와 localization pose를 이용하는 Pure Pursuit로 교체할 예정이다. 종방향 속도 제어 PID는 유지할 계획이다. 즉 이번 작업은 Control 자체를 튜닝하는 단계가 아니라, Control이 신뢰할 수 있는 위치와 지도 link를 제공하기 위한 기반을 만드는 단계였다.

# 2. C-track MGeo와 센서 데이터 확인

지도기반 Planning을 시작하기 위해 먼저 MORAI C-track의 MGeo 데이터를 로컬 프로젝트에 준비했다. 지도 파일은 코드와 분리된 `/workspace/local_data/c_track_mgeo`에 두었으며, MORAI 라이선스가 포함된 데이터이므로 공개 Git 저장소에는 올리지 않는 원칙을 유지했다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| MGeo 버전 | v2.9 |
| CRS | +proj=utm +zone=52 +datum=WGS84 +units=m +no_defs |
| Local origin | [360825.8208815998, 4065896.298577933, 0.0] |
| node_set.json | 135 nodes |
| link_set.json | 179 links |
| lane_change_link_included | false |
| 라이선스 | MORAI Inc. |

특히 MGeo origin은 `/gps` 메시지의 `east_offset`, `north_offset`과 정확히 일치했다. 이 일치는 GNSS 좌표를 MGeo local 좌표로 변환할 수 있는 핵심 근거가 되었다.

## 2.1 실제 MORAI 센서 토픽 재확인

초기 구상에서는 GPS+IMU+Odom을 EKF에 통합하는 방안도 고려했지만, 실제 C-track MORAI ROS2 환경을 다시 확인한 결과 `/odom` 토픽은 존재하지 않았다. 따라서 구현은 가정에 맞추지 않고 실제 사용 가능한 센서에 맞춰 GNSS+IMU 구조로 결정했다.

| 센서/토픽 | 관측 내용 | Localization에서의 사용 |
| --- | --- | --- |
| /gps | morai_ros2_msgs/msg/GPSMessage, 약 5 Hz | x,y 위치 update + GNSS-derived speed 계산 |
| /Imu | sensor_msgs/msg/Imu, live 약 44 Hz | yaw update + gyro_z 기반 prediction |
| /ego_vehicle_status | MORAI ground truth | Localization 입력 금지, 검증 reference로만 사용 |
| /odom | 현재 환경에 없음 | 사용하지 않음 |

설계 원칙 실제 센서 토픽이 없는 상태에서 “계획했던 센서”를 억지로 가정하지 않았다. 최종 Localization은 GNSS+IMU 2종 센서를 사용하며, GNSS 위치 차분으로 만든 속도는 독립 센서가 아니라 pseudo-measurement로 취급한다.

# 3. Localization 패키지 분리 및 인터페이스 설계

위치추정을 Planning 내부에 섞지 않고 별도의 `edgenode_localization` 패키지로 분리했다. 이유는 위치추정이 Planning보다 하위 계층의 공통 기반이며, 이후 Map Matching, Global Planning, Control이 모두 동일한 pose를 사용해야 하기 때문이다.

/workspace/ros2_ws/src/edgenode_localization/ ├─ package.xml ├─ setup.py / setup.cfg ├─ config/localization.yaml └─ edgenode_localization/ ├─ localization_node.py └─ ekf.py

| 토픽 | 역할 |
| --- | --- |
| /localization/odometry | 최종 EKF pose/twist 출력. frame_id=map, child_frame_id=base_link |
| /localization/gps_odometry | GNSS 좌표변환 결과 확인용 |
| /localization/gps_speed | GNSS 위치 변화량에서 계산한 scalar speed |
| /localization/status | WAIT_FOR_SENSORS → EKF_READY 상태 확인 |

`/ego_vehicle_status`는 이 패키지의 입력으로 사용하지 않았다. ground truth를 추정기에 넣으면 결과가 좋아 보일 수 있지만 실제 자율주행에서는 사용할 수 없는 정보이기 때문이다. 대신 bag 분석에서 정량 reference로만 사용했다.

# 4. GNSS 좌표변환 검증: WGS84 → UTM 52N → C-track local

MORAI `/gps`는 위도·경도와 함께 east/north offset을 제공한다. 먼저 pyproj를 이용해 WGS84(EPSG:4326)를 UTM Zone 52N(EPSG:32652)으로 변환한 뒤 MGeo origin을 빼는 방식이 정확한지 offline bag으로 검증했다.

longitude, latitude ↓ pyproj (EPSG:4326 → EPSG:32652) UTM Easting / Northing ↓ subtract MGeo origin C-track local x, y

| 지표 | GPS → MGeo local vs Ego ground truth |
| --- | --- |
| 비교 샘플 | 531 |
| Mean dx | +0.002 m |
| Mean dy | -0.000 m |
| Mean position error | 0.035 m |
| Median error | 0.014 m |
| 95% error | 0.123 m |
| Max error | 0.165 m |

이 결과는 “실제 GNSS가 센티미터급 정확도”라는 뜻이 아니다. MORAI 시뮬레이터 내부에서 GPS 좌표와 Ego ground truth가 같은 좌표계 생성 규칙을 공유하기 때문에 변환 공식이 맞는지를 검증한 결과로 해석해야 한다. 즉 여기서 확인한 것은 좌표변환의 정확성이다.

# 5. IMU 의미 검증: quaternion yaw와 gyro_z

IMU 데이터는 단순히 메시지 이름을 믿고 사용하지 않고, MORAI heading과 실제로 같은 방향 정의를 가지는지 먼저 검증했다. 잘못된 부호나 90° offset이 들어가면 EKF와 Map Matching 전체가 틀어질 수 있기 때문이다.

## 5.1 Quaternion → yaw

표준 ROS ENU quaternion-to-yaw 식으로 계산한 yaw를 EgoVehicleStatus heading과 비교했다. 부호 반전, +90°, -90° 등 여러 후보보다 표준 yaw가 압도적으로 잘 맞았다.

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| Median yaw error | 0.012° |
| P95 yaw error | 1.425° |
| Mean yaw error | 0.285° |
| 최종 규칙 | 표준 quaternion yaw 그대로 사용, sign/offset 없음 |

## 5.2 angular_velocity.z 방향

순간 heading 미분은 노이즈가 커서 처음에는 correlation이 낮게 보였지만, 0.2초 구간 적분으로 비교하자 gyro_z의 의미가 명확해졌다.

| 지표 | 0.2 s integration 결과 |
| --- | --- |
| Correlation | 0.997244 |
| Mean error | -0.0024° |
| Median abs error | 0.0474° |
| P95 abs error | 0.7085° |
| Same sign ratio | 100% |

확정된 prediction 규칙 yaw(k+1) = wrap(yaw(k) + gyro_z × dt) 를 사용할 수 있다고 판단했다. IMU covariance 배열은 모두 0으로 들어왔지만 “불확실성 0”으로 해석하지 않고, EKF의 Q/R은 별도 파라미터로 설정했다.

# 6. EKF v1: 4-state [x, y, yaw, v] Localization

첫 production EKF는 계산량을 작게 유지하면서 Planning에 필요한 최소 상태를 제공하도록 4개 상태 `[x, y, yaw, v]`로 설계했다. IMU raw linear acceleration은 초기 버전에서 의도적으로 제외했다. 가속도 bias, 중력 제거, 차체 좌표계 변환 문제를 한 번에 추가하기보다 검증 가능한 최소 모델부터 완성하기 위해서다.

## 6.1 Prediction model

State: X = [x, y, yaw, v] x' = x + v cos(yaw) dt y' = y + v sin(yaw) dt yaw' = yaw + gyro_z dt v' = v

Jacobian은 yaw와 v가 위치 prediction에 미치는 항을 포함했고, covariance update는 수치적 안정성을 위해 Joseph form을 사용했다. innovation 계산에서 직접 역행렬을 만들기보다 `np.linalg.solve`를 사용했다.

## 6.2 Measurement update와 초기화

GNSS: x, y 위치 update

IMU: quaternion yaw update

초기 state: 최신 GPS x/y + 최신 IMU yaw + v=0

IMU callback에서 predict → yaw update → odometry publish

비정상적으로 큰 dt 영향을 제한하기 위해 max_predict_dt_sec=0.2 사용

v1에서는 속도 v를 직접 측정하는 update가 없었기 때문에 위치 관측을 통해 간접적으로만 보정되었다. 이 부분은 이후 v2의 개선 대상이 되었다.

# 7. EKF v1 오프라인 검증과 “속도 문제” 재평가

`ekf_validation_v1` bag을 만들어 `/ego_vehicle_status`, `/localization/gps_odometry`, `/localization/odometry`, `/localization/status`를 함께 기록했다. pose 성능은 전반적으로 양호했지만 처음 분석에서 velocity가 나빠 보이는 문제가 있었다.

| v1 pose 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| Position mean | 0.167 m |
| Position median | 0.130 m |
| Position P95 | 0.269 m |
| Position max | 2.646 m |
| Yaw mean abs | 0.252° |
| Yaw median abs | 0.025° |
| Yaw P95 abs | 1.111° |
| Yaw max abs | 5.894° |

## 7.1 MORAI IMU header timestamp 중복 발견

odometry timestamp를 검사했을 때 5,095개 출력 중 unique header timestamp가 4,165개뿐이라 처음에는 Localization node가 중복 메시지를 만들고 있다고 의심했다. 하지만 원본 `/Imu`도 5,096개 중 unique timestamp 4,165개로 동일한 중복 패턴을 보였다.

| 항목 | Total | Unique | Duplicate extra |
| --- | --- | --- | --- |
| /Imu source | 5,096 | 4,165 | 931 |
| /localization/odometry | 5,095 | 4,165 | 930 |

따라서 중복 header timestamp는 EKF 버그가 아니라 MORAI source 특성으로 결론냈다. 이후 정량분석에서는 동일 header timestamp를 중복 제거하여 공정하게 비교했다.

## 7.2 속도 비교 방식의 문제

초기에는 고주기 Ego x/y를 단순 gradient로 미분해 “ground-truth speed”를 만들었는데, 이 방식은 짧은 샘플 간 위치 흔들림을 크게 증폭시켜 EKF v가 실제보다 나쁘게 보였다. 그래서 GPS와 동일한 약 5 Hz 시간 간격으로 Ego 이동거리를 계산하는 방식으로 다시 비교했다.

| 비교 방식 | Correlation | MAE (m/s) | Median abs | P95 abs | Max abs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKF v1 vs Ego same-interval | 0.9653 | 0.2132 | 0.0938 | 0.9970 | 2.8359 |
| GPS distance speed vs Ego | 0.9793 | 0.2100 | 0.1339 | 0.6825 | 0.9755 |

이 재분석으로 v1 velocity가 전체적으로 실패한 것은 아니며, 평균 성능은 GPS distance speed와 비슷하다는 점을 확인했다. 다만 v1은 일부 tail error가 크고 최소값이 -1.43 m/s까지 내려가는 문제가 남아 있었다.

# 8. EKF v2: GNSS-derived speed pseudo-measurement 추가

v1의 tail error와 음수 속도 문제를 줄이기 위해 상태 차원을 늘리는 대신, 연속 GPS 위치의 이동거리와 시간차에서 scalar speed를 계산해 기존 v state에 measurement update를 추가했다.

v_gps = hypot(x_k - x_(k-1), y_k - y_(k-1)) / dt H_v = [0, 0, 0, 1] → 기존 4-state EKF의 v만 직접 보정

중요한 점은 이 속도가 GNSS 위치로부터 파생되므로 x/y measurement와 독립적인 센서가 아니라는 것이다. 따라서 보고서/발표에서도 “세 번째 속도 센서”라고 표현하지 않고, GNSS-derived pseudo-measurement라고 명시해야 한다.

## 8.1 v2 gating과 안전한 기본값

| 파라미터 | 값/정책 |
| --- | --- |
| gps_velocity_update_enabled | 초기 false → offline/live 검증 후 true로 채택 |
| gps_velocity_std_mps | 0.50 |
| valid dt | 0.10 ~ 0.50 s |
| max valid speed | 15.0 m/s |
| 추가 조건 | finite, EKF initialized |

## 8.2 첫 v2 bag 오염과 검증 절차 개선

첫 v2 검증에서는 MORAI live와 rosbag playback이 동시에 존재해 서로 다른 source가 섞였다. bag duration이 약 211초로 늘어나고 Ego/GPS/odom count가 비정상적으로 커지는 현상이 발생하여 해당 결과는 즉시 폐기했다.

이후 확정한 테스트 규칙 Offline rosbag validation에서는 MORAI를 끄고, Live MORAI validation에서는 rosbag playback을 끈다. 센서 source를 한 번에 하나만 유지한다.

source 분리를 확인한 뒤 clean v2 bag을 다시 기록했다. `/ego_vehicle_status 5296`, `/localization/gps_odometry 531`, `/localization/gps_speed 530`, `/localization/odometry 5095`로 원본 source count와 맞게 재현되었다.

# 9. EKF v2 정량 결과와 최종 채택

clean v2의 pose 성능은 v1과 비슷한 수준을 유지하면서 velocity tail이 크게 개선되었다. 특히 negative velocity 문제가 제거되고 correlation과 P95 오차가 눈에 띄게 좋아졌다.

| 지표 | v1 | v2 | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocity correlation | 0.9653 | 0.9895 | 개선 |
| Velocity MAE | 0.2132 m/s | 0.1470 m/s | 약 31% 감소 |
| Median abs error | 0.0938 | 0.1046 | 소폭 증가 |
| P95 abs error | 0.9970 | 0.3453 | 약 65% 감소 |
| Max abs error | 2.8359 | 1.6656 | 약 41% 감소 |
| Minimum v | -1.430 m/s | +0.283 m/s | 음수 문제 제거 |

| v2 pose 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| Position mean | 0.207 m |
| Position median | 0.163 m |
| Position P95 | 0.299 m |
| Position max | 2.304 m |
| Yaw mean abs | 0.252° |
| Yaw median abs | 0.025° |
| Yaw P95 abs | 1.111° |
| Yaw max abs | 5.894° |

position mean/P95는 v1보다 약간 커졌지만 여전히 0.2~0.3 m 수준이고 yaw 성능은 사실상 동일했다. 반면 velocity tail이 크게 안정화되어 Planning/Control에 전달할 속도 상태의 신뢰성이 더 좋아졌다. 따라서 v2를 최종 baseline으로 채택했다.

# 10. MORAI live 최종 Localization 검증

Offline 검증이 끝난 뒤 MORAI C-track을 실제로 켜고 rosbag playback을 사용하지 않은 상태에서 v2를 최종 검증했다. 먼저 source 센서 주기와 메시지를 확인했다.

| 항목 | Live 결과 |
| --- | --- |
| /gps | 약 5.02 Hz, east/north offset이 MGeo origin과 동일 |
| /Imu | 약 43~44 Hz, quaternion/gyro/acceleration 정상 |
| localization status | EKF_READY |
| /localization/odometry | map → base_link, finite pose/covariance |
| /localization/gps_speed | 가속·감속에 따라 자연스럽게 변화 |

실제 주행에서는 gps_speed가 약 1.4 m/s에서 5~6 m/s까지 증가하고 감속 시 0.02 m/s 부근까지 내려오는 흐름이 관찰되었다. EKF linear.x도 가속·감속을 따라 연속적으로 변했으며 NaN, 비정상 음수, 10~20 m/s 폭주, node crash는 관찰되지 않았다.

## 10.1 출력 주기 문제처럼 보였던 현상과 최종 확인

`ros2 topic hz /localization/odometry`에서 한때 약 7.7 Hz로 보이고, 별도 Python subscriber에서도 IMU 25.6 Hz / odom 25.5 Hz 정도만 관측되어 실제 node가 느린지 의심했다. 그러나 subscriber와 터미널 자체가 burst를 일부 놓칠 가능성이 있어 20초 live rosbag으로 실제 ROS graph의 메시지 개수를 직접 기록했다.

| Topic | Count | Duration | 실제 환산 rate |
| --- | --- | --- | --- |
| /gps | 93 | 19.5267 s | 약 4.76 Hz |
| /Imu | 861 | 19.5267 s | 약 44.09 Hz |
| /localization/gps_speed | 93 | 19.5267 s | 약 4.76 Hz |
| /localization/odometry | 866 | 19.5267 s | 약 44.35 Hz |

Localization 완료 판정 IMU 입력 약 44 Hz에 대해 odometry가 약 44 Hz로 정상 발행되고, GNSS 약 5 Hz에 대해 gps_speed도 약 5 Hz로 생성됨을 확인했다. Offline pose/velocity 정확도와 live 안정성까지 모두 통과하여 Localization v2를 완료 처리했다.

# 11. Map Matching 사전 검증: nearest link에서 temporal matcher로

Localization과 병행하여 C-track MGeo 상에서 현재 차량이 어느 link 위에 있는지를 찾는 Map Matching을 먼저 offline proof-of-concept로 검증했다. 초기 v0.1은 단순 nearest segment 방식이었고, 분기/평행 link/차선변경 구간에서 순간적으로 잘못된 link가 선택될 가능성을 줄이기 위해 v0.2에서 heading과 temporal connectivity를 추가했다.

| v0.2 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| Position distance | 차량 위치에서 link polyline segment까지 최단거리 |
| Heading difference | 차량 heading과 가장 가까운 link segment 방향 차이 |
| Previous link | 이전 frame과 같은 link에는 continuity bonus |
| Connectivity | 이전 link의 next/outgoing 및 lane-change 연결 link에 bonus |
| Fail closed | 거리/heading gate를 통과하는 후보가 없으면 억지로 선택하지 않고 unmatched |

| Offline v0.2 결과 | 값 |
| --- | --- |
| Checked | 529 |
| Matched | 493 |
| Unmatched | 36 |
| Link changes | 15 |
| Distance median | 0.539 m |
| Distance P95 | 1.971 m |
| Distance max | 3.506 m |
| Heading median | 3.24° |
| Heading P95 | 22.42° |

이 단계에서는 EgoVehicleStatus를 사용했지만 production 입력으로 사용하기 위한 것이 아니라 matcher 알고리즘 자체를 검증하기 위한 POC였다. 다음 단계에서는 반드시 EKF `/localization/odometry`를 입력으로 사용하도록 전환했다.

# 12. Production Map Matching 구현

검증된 v0.2 로직을 ROS node 안에 복사해서 뒤섞지 않고, ROS에 독립적인 `MapMatcher` helper로 분리했다. 이 구조는 production Planning에서 재사용할 수 있고, 동시에 rosbag offline validation에서도 동일한 matcher 코드를 직접 import해 사용할 수 있다는 장점이 있다.

/workspace/ros2_ws/src/edgenode_planning/ ├─ edgenode_planning/ │ ├─ planning_node.py │ └─ map_matcher.py ← pure Python helper ├─ config/planning.yaml ├─ test/test_map_matcher.py └─ test/test_planning_node.py

## 12.1 Scoring과 gate

| 파라미터 | 값 |
| --- | --- |
| search_radius_m | 6.0 m |
| max_match_distance_m | 4.0 m |
| max_heading_diff_deg | 80.0° |
| heading_weight | 0.025 |
| same_link_bonus | 0.4 |
| connected_link_bonus | 0.7 |
| unrelated_link_penalty | 1.0 |

base score = distance + 0.025 × heading_diff if same link: score -= 0.4 if connected link: score -= 0.7 if unrelated link: score += 1.0 → 가장 작은 score의 후보 선택 → 4 m / 80° gate를 통과하는 후보가 없으면 None

## 12.2 Planning node에 추가된 진단 인터페이스

| Topic | Type | 정상/실패 동작 |
| --- | --- | --- |
| /planning/current_link | String | 성공 시 link id, 대기/실패 시 빈 문자열 |
| /planning/map_match_status | String | WAIT_FOR_LOCALIZATION / MATCHED / NO_MATCH |
| /planning/map_match_distance | Float32 | 성공 시 거리, 실패 시 NaN |
| /planning/map_match_heading_diff | Float32 | 성공 시 heading 차이, 실패 시 NaN |
| /planning/state | String | WAIT_FOR_LOCALIZATION / MAP_MATCHED / MAP_MATCH_LOST |

이번 단계에서도 `/planning/target_speed`와 `/planning/target_error`는 모든 상태에서 0.0으로 유지했다. `cruise_speed_kmh`를 임의로 30으로 설정한 합성 테스트에서도 target speed가 0.0으로 유지되는지 확인하여 안전 검증을 추가했다.

# 13. Production ROS smoke test: 실제 EKF odometry 연결

MORAI live가 아닌 clean `ekf_validation_v2` bag을 재생하고, production Planning node를 실행해 ROS topic 연결을 먼저 확인했다. 이때 Localization node와 MORAI는 끄고 rosbag source만 사용하여 source contamination을 방지했다.

| 확인 항목 | 관찰 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| /planning/current_link | A222CC001939가 안정적으로 유지 | 정상 |
| /planning/map_match_status | MATCHED | 정상 |
| map_match_distance | 약 0.27 → 0.59 m | 정상 |
| map_match_heading_diff | 약 3.32° → 1.30° | 정상 |
| /planning/target_speed | 0.0 지속 | 안전 |
| /planning/state | MAP_MATCHED | 정상 |

이 smoke test로 production chain이 `EKF odometry → MapMatcher → current_link` 순서로 실제 ROS2 topic을 통해 연결된다는 것을 확인했다. 이후 전체 106초 bag을 대상으로 정량검증을 수행했다.

# 14. Production Map Matching 전체 정량검증

최종 검증 스크립트는 production `MapMatcher`를 직접 import해 사용했다. EKF용 matcher와 Ego reference용 matcher를 별도 instance로 만들어 previous-link state가 서로 영향을 주지 않도록 했다. 또한 odometry의 중복 header timestamp 930개를 제거하고 unique 4,165개를 대상으로 분석했다.

## 14.1 EKF production map matching 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| Raw odometry | 5,095 |
| Unique header timestamp | 4,165 |
| 제거한 duplicate | 930 |
| 관측 시간 | 106.819099 s |
| Matched | 3,886 |
| Unmatched | 279 |
| Success rate | 93.301321% |
| Link changes | 15 |
| Max consecutive NO_MATCH | 279 samples |
| Max NO_MATCH observed duration | 6.949198 s |

| 통계 | Distance (m) | Heading diff (°) |
| --- | --- | --- |
| Mean | 0.645688 | 6.106890 |
| Median | 0.488370 | 3.284444 |
| P95 | 1.976818 | 21.976398 |
| Max | 3.960173 | 72.997412 |

Unmatched 279개는 중간중간 반복된 실패가 아니라 기록 마지막에 한 번 연속으로 나타난 구간이다. 이후 bag이 종료되어 회복 여부를 더 관찰할 수 없었고, 아래 Ego reference에서도 거의 같은 마지막 구간이 unmatched였기 때문에 EKF만의 위치추정 실패로 단정하지 않았다.

## 14.2 시간 동기화 품질

EKF unique odometry와 가장 가까운 EgoVehicleStatus를 bag timestamp 기준 nearest-neighbor로 연결했다. 비교 허용 시간차는 0.05초로 두었고 전체 4,165쌍 중 6쌍만 제외되었다.

| Sync dt | 제외 전 | 0.05 s gate 적용 후 |
| --- | --- | --- |
| Median | 0.000986 s | 0.000981 s |
| P95 | 0.016159 s | 0.016081 s |
| Max | 0.119632 s | 0.049631 s |

# 15. EKF Map Matching과 Ego reference의 link 일치성

EgoVehicleStatus pose에도 같은 production MapMatcher를 적용해 reference current link를 계산했다. 이 reference는 사람이 독립적으로 라벨링한 ground truth link가 아니라 “같은 matcher에 더 정확한 pose를 넣었을 때의 결과”이므로, 99.59%를 독립 분류 정확도로 표현하면 안 된다. 다만 EKF pose가 matcher의 link 선택을 얼마나 안정적으로 보존하는지를 확인하는 데 매우 유용하다.

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 동기화된 비교 samples | 4,159 |
| Both matched | 3,881 |
| Same link | 3,865 |
| Different link | 16 |
| Exact link agreement | 99.587735% |
| EKF matched / Ego unmatched | 0 |
| EKF unmatched / Ego matched | 1 |
| Both unmatched | 277 |

## 15.1 Ego reference 자체의 matcher 성능

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| Total Ego samples | 5,296 |
| Matched | 4,938 |
| Unmatched | 358 |
| Success rate | 93.240181% |
| Distance median | 0.541064 m |
| Distance P95 | 1.980856 m |
| Heading median | 3.266247° |
| Heading P95 | 22.622057° |

EKF success rate 93.30%와 Ego reference success rate 93.24%가 거의 같고, 동기화 구간에서 양쪽이 동시에 unmatched인 sample이 277개였다. 따라서 최종 6.95초 NO_MATCH는 Localization drift보다 현재 지도/matcher gate로 매칭하기 어려운 마지막 주행 구간일 가능성이 더 높다. 해당 구간의 정확한 원인은 이후 필요할 때 map end/링크 형상/차량 위치를 별도로 확인하면 된다.

## 15.2 대표 link mismatch 사례

불일치 16개 중 EKF matching distance가 큰 순서의 대표 10개를 기록했다. 대부분 link 전환 경계 또는 서로 가까운 후보 link에서 temporal score가 다르게 작동한 사례로 해석할 수 있다.

| Timestamp | EKF link | Ego link | EKF dist | Ego dist | sync dt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1790745117.3801 | A222CC001010 | A222CC001948 | 2.594 | 2.625 | 0.0007 |
| 1790745091.0733 | A222CC001946 | A222CC001944 | 1.303 | 0.613 | 0.0004 |
| 1790745023.4708 | A222CC001939 | A222CC001934 | 0.882 | 0.116 | 0.0047 |
| 1790745091.7130 | A222CC001944 | A222CC001010 | 0.876 | 1.066 | 0.0003 |
| 1790745023.4448 | A222CC001939 | A222CC001934 | 0.869 | 0.114 | 0.0062 |
| 1790745023.4256 | A222CC001939 | A222CC001934 | 0.859 | 0.114 | 0.0043 |
| 1790745053.7053 | A222CC001004 | A222CC001952 | 0.832 | 0.631 | 0.0003 |
| 1790745079.0707 | A222CC001935 | A222CC001004 | 0.668 | 0.374 | 0.0273 |
| 1790745115.7910 | A222CC001948 | A222CC001006 | 0.548 | 0.366 | 0.0008 |
| 1790745019.4922 | A222CC001001 | A222CC001939 | 0.452 | 0.737 | 0.0067 |

# 16. 현재 확정된 Localization → Planning 입력 구조

오늘까지의 결과로 Planning이 사용할 “현재 차량 위치 + 현재 MGeo link” 인터페이스가 완성되었다. 아래 구조를 이후 Dijkstra와 local path가 그대로 사용할 예정이다.

MORAI ├─ /gps ≈ 5 Hz └─ /Imu ≈ 44 Hz │ ▼ ┌─────────────────────────────┐ │ edgenode_localization │ │ WGS84 → UTM52N → local XY │ │ IMU yaw / gyro_z │ │ 4-state EKF [x,y,yaw,v] │ │ GNSS-derived speed update │ └──────────────┬──────────────┘ │ /localization/odometry ≈ 44 Hz ▼ ┌─────────────────────────────┐ │ Production MapMatcher │ │ MGeo link_set.json │ │ distance + heading │ │ previous/connectivity │ └──────────────┬──────────────┘ │ ▼ /planning/current_link │ ▼ [다음] Dijkstra Global Path

현재 완료 판정 Localization ✅ 완료 / Map Matching ✅ 완료. 다음 세션은 현재 link와 목적지 link를 입력으로 받아 node/link graph에서 최단 경로를 찾는 Dijkstra Global Planning부터 시작한다.

# 17. Git 저장과 재현성 관리

기능 구현뿐 아니라 “어떤 시점에 무엇이 검증되었는지”를 남기기 위해 단계별 Git commit을 분리했다. 대용량 rosbag과 MORAI MGeo 원본은 코드 repository와 분리하고, 분석 스크립트와 production code만 commit하는 원칙을 유지했다.

| Commit | 내용 |
| --- | --- |
| 9ae7d50 | Add GPS IMU EKF localization and validation tools |
| fb07068 | Add GPS-derived velocity update to localization EKF |
| ae67243 | Add production map matching and validation tools |

`local_data/`의 MGeo, EKF validation bag, 분석 CSV는 public Git에 올리지 않는다.

ROS bag 원본은 별도 LFS repository로 관리한다.

검증용 Python script는 `tools/map_debug/`에 남겨 동일 조건을 다시 재현할 수 있게 한다.

Production matcher와 offline validator가 같은 `MapMatcher` class를 사용하도록 하여 “테스트용 알고리즘”과 “실제 알고리즘”이 달라지는 문제를 방지했다.

# 18. 이번 구간에서 얻은 기술적 판단과 교훈

## 18.1 “처음 계획”보다 “실제 데이터”를 우선한다

처음에는 GPS+IMU+Odom EKF를 생각했지만 실제 MORAI에는 `/odom`이 없었다. 존재하지 않는 센서를 가정해서 구조를 만들지 않고 GNSS+IMU로 재설계했다. 이런 방식이 프로젝트 설명에서도 더 설득력이 있다.

## 18.2 Ground truth는 입력이 아니라 검증에 사용한다

`/ego_vehicle_status`는 위치와 heading을 매우 정확하게 제공하지만 production Localization/Map Matching 입력으로 사용하면 실제 자율주행 구조가 아니다. 이번 작업에서는 오직 좌표변환, EKF 오차, reference link 비교를 위한 평가 데이터로만 사용했다.

## 18.3 단순 지표가 잘못된 결론을 만들 수 있다

고주기 위치를 단순 gradient로 미분한 velocity reference 때문에 처음에는 EKF 속도가 매우 나쁘다고 생각했지만, 같은 시간 간격으로 다시 비교하자 결론이 달라졌다. 센서/추정기의 sampling rate와 비교 기준을 맞추는 것이 중요했다.

## 18.4 CLI 관측보다 source count로 최종 확인할 때가 있다

`ros2 topic hz`와 Python subscriber에서 odometry 주기가 낮게 보여 node 성능 문제를 의심했지만, 20초 rosbag count에서는 실제로 약 44 Hz가 정상 기록되었다. 고주기 burst나 터미널/구독자 처리량 때문에 관측 도구가 모든 메시지를 보지 못할 수 있다는 점을 확인했다.

## 18.5 Offline과 Live source를 섞지 않는다

MORAI live와 rosbag playback이 동시에 켜진 첫 v2 bag은 검증 데이터를 오염시켰다. 이후 “offline=모라이 OFF, live=bag OFF” 규칙을 고정했고, 이 규칙은 앞으로 Planning/Control 검증에도 그대로 적용할 예정이다.

# 19. 교수님/발표에서 설명할 수 있는 핵심 스토리

Perception 방향 전환 이후 Planning을 기다리지 않고 MORAI C-track의 지도와 센서를 이용해 Localization부터 독립적으로 구축했다. 먼저 MGeo 좌표계와 GNSS offset이 일치하는 것을 확인하고, IMU yaw/gyro 의미를 ground truth로 검증한 뒤 4-state EKF를 구현했다. v1에서 속도 상태의 tail error가 남아 GNSS 위치 차분 속도를 pseudo-measurement로 추가한 v2를 만들었고, offline과 live에서 안정성을 확인했다.

완성된 EKF pose를 바로 Planning의 current link로 연결하기 위해 distance, heading, previous-link continuity를 사용하는 Map Matching을 production으로 옮겼다. 전체 106초 bag에서 EKF map matching 성공률 93.30%, 동일 matcher에 Ego pose를 넣은 reference와 matched 구간의 exact-link agreement 99.59%를 얻었다. 이 결과를 바탕으로 Localization과 Map Matching을 완료하고 다음 단계인 Dijkstra Global Planning으로 넘어갈 수 있게 되었다.

표현 시 주의 “99.59% 정확도”라고 단순 표현하기보다는 “양쪽이 모두 매칭된 3,881개 구간에서 EKF pose 기반 link와 Ego-pose reference link가 99.59% 일치했다”고 설명하는 것이 정확하다.

# 20. 현재 상태와 다음 세션 시작점

| 모듈 | 상태 | 다음 작업 |
| --- | --- | --- |
| Perception | 별도 개발 지속 | 완성 후 FSM/Local Planning에 통합 |
| Localization | ✅ 완료 | 추가 센서/튜닝은 필요 시만 |
| Map Matching | ✅ 완료 | 현재 파라미터 동결 |
| Global Planning | ⬜ 다음 | Dijkstra graph 구성, start/goal link 연동 |
| Local Path | ⬜ | Global path 앞 구간 slicing |
| Lateral Control | ⬜ | Pure Pursuit |
| Speed Planning | ⬜ | 곡률/link/FSM 기반 target speed |
| Longitudinal Control | 기존 PID 존재 | 새 target speed와 통합 후 튜닝 |
| FSM / Lattice | 후순위 | 신호/장애물 정보가 준비되면 추가 |

다음 세션의 첫 목표는 `current_link`와 목적지 link를 입력으로 MGeo node/link graph에서 Dijkstra 최단경로를 계산하고 `/planning/global_path`를 발행하는 것이다. Map Matching이 이미 완성되었으므로 Dijkstra 단계부터는 “차량이 어느 link에 있는가”를 다시 고민할 필요 없이 확정된 current_link를 사용할 수 있다.

# 부록 A. 이번 구간 주요 경로 및 파일

| 분류 | 경로 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | /workspace (host: ~/프프/EdgeNode) |
| ROS2 workspace | /workspace/ros2_ws |
| Localization | ros2_ws/src/edgenode_localization |
| Planning | ros2_ws/src/edgenode_planning |
| MGeo local data | /workspace/local_data/c_track_mgeo |
| Clean EKF v2 bag | /workspace/local_data/ekf_validation_v2 |
| Map matcher production | edgenode_planning/edgenode_planning/map_matcher.py |
| Map matching validator | tools/map_debug/validate_production_map_matching.py |
| Live rate checker | tools/map_debug/check_live_localization_rate.py |
| Validation CSV | local_data/c_track_mgeo/map_match_production_validation.csv |

# 부록 B. 최종 검증 체크리스트

✅ GPS WGS84 → UTM52N → MGeo local 변환 검증 완료

✅ IMU standard quaternion yaw의 MORAI heading 일치 확인

✅ gyro_z 적분 방향 및 부호 검증 완료

✅ 4-state EKF position/yaw/velocity offline 검증 완료

✅ GNSS-derived speed pseudo-measurement v2 채택

✅ MORAI live EKF_READY 확인

✅ Live /localization/odometry 약 44 Hz 확인

✅ Live /localization/gps_speed 약 5 Hz 확인

✅ Production MapMatcher ROS smoke test 완료

✅ 전체 106초 EKF Map Matching 정량검증 완료

✅ matched 구간 Ego reference link와 99.587735% 일치 확인

✅ target_speed=0.0 안전 출력 확인

✅ Production/validator code Git 저장 완료

작성 기준: 본 문서는 프로젝트 대화에서 확인된 실제 명령 결과, rosbag 통계, 정량분석 결과와 Git 기록을 바탕으로 정리하였다. 수치는 검증 당시 사용한 bag과 파라미터 기준이며, 이후 알고리즘 변경 시 동일 스크립트로 재검증하는 것을 원칙으로 한다.