# EdgeNode 개발일지

2026-10-30

K-City 기본주행 안정화 · RViz Route Editor 구축 · Speed Planner 곡률 판정 개선

K-City S1/S2 기본 주행을 실제 MORAI에서 검증하고 사용자 지정 경로 편집 및 속도 안정화를 완료한 기록

오늘의 핵심 K-City 좌표계/Localization/Map Matching을 실제 MORAI에서 검증한 뒤 Dijkstra 고정 경로, Local Path Progress Lock, Multi-waypoint Route, RViz Route Editor를 구현했다. 교차로 경로 변동과 불필요한 곡률 감속을 안정화했고, 최종 코드를 k-city 브랜치 commit fdc6d32로 GitHub에 저장했다.

| 구분 | 오늘 확정/완료 내용 |
| --- | --- |
| K-City 기반 검증 | GPS origin · EKF · Map Matching · Dijkstra Global Path 실검증 |
| 경로 안정화 | Global Route 고정 + Local Path Progress Lock + Waypoint Route |
| RViz Route Editor | Publish Point → MGeo snap → Preview → Save/Load/Activate |
| Planning 안정화 | Lattice false recovery 제거 + Speed Planner smoothing/persistence/hysteresis |
| 성능 | Localization BLAS thread 제한으로 컨테이너 CPU 부하 대폭 감소 |
| 실주행 | 직선/곡선/교차로/회전교차로 기본주행 및 고속 스트레스 테스트 |
| Git | k-city fdc6d32 push, working tree clean |

# 0. 이번 기록의 핵심 요약

K-City MGeo의 UTM52N 원점과 MORAI GPS east/north offset이 정확히 일치함을 확인하고 Localization을 K-City 기준으로 전환했다.

EKF `/localization/odometry`와 Map Matching을 실제 MORAI에서 검증했으며 current link `A219BS010380`, map match distance 약 0.47 m, heading diff 약 0.98 deg의 정합성을 확인했다.

Dijkstra 목적지 `A119BS010245`까지 약 293.49 m, 6 links, 591 points의 Global Path를 생성하고 기본 주행을 검증했다.

교차로에서 Global Route 재계산과 Local Path index jump가 발생할 수 있는 구조를 수정하고, Multi-waypoint 기반 고정 route를 도입했다.

RViz에서 MGeo를 보고 직접 waypoint를 찍을 수 있는 Route Editor를 추가하고 Preview/Save/Load/Activate까지 실제 사용 흐름을 완성했다.

MGeo 연결부 곡률 spike 때문에 발생하던 불필요한 감속을 거리 기반 smoothing + persistence + hysteresis로 완화했다.

오늘 결과를 `k-city` commit `fdc6d32`로 GitHub `origin/k-city`에 push했고 working tree clean 상태를 확인했다.

# 1. K-City MGeo와 좌표계 전환

K-City MGeo는 `global_info.json`, `node_set.json`, `link_set.json`으로 구성되며 UTM Zone 52N 기반 local 좌표를 사용한다. 기존 C-Track origin을 그대로 사용할 수 없으므로 실제 MORAI GPS와 K-City global_info를 대조했다.

| 항목 | 확인 값 |
| --- | --- |
| CRS | UTM52N / EPSG:32652 |
| K-City origin East | 302459.942 |
| K-City origin North | 4122635.537 |
| MGeo 규모 | 203 nodes / 352 links |
| MORAI GPS east_offset | 302459.942 |
| MORAI GPS north_offset | 4122635.537 |

검증 결과 MORAI GPS offset과 K-City MGeo local_origin이 동일하므로 GPS→UTM52N→local 변환을 그대로 적용할 수 있음을 확인했다.

# 2. Localization / Map Matching 실검증

Localization YAML과 node의 fallback origin을 K-City 값으로 변경하고 `autonomy.launch.py`에서 localization.yaml을 실제로 로드하도록 연결했다. GPS+IMU 4-state EKF `[x,y,yaw,v]` 출력은 `/localization/odometry`로 Planning과 Control에 전달된다.

| 검증 항목 | 실제 확인 결과 |
| --- | --- |
| /localization/gps_odometry | local x≈9.30 m, y≈1092.69 m |
| /planning/map_match_status | MATCHED |
| /planning/current_link | A219BS010380 |
| /planning/map_match_distance | 약 0.4677 m |
| /planning/map_match_heading_diff | 약 0.9818 deg |

# 3. Dijkstra Global Path와 고정 Route

현재 link에서 사용할 수 있는 목적지 후보를 오프라인으로 비교한 뒤 `A119BS010245`를 시험 목적지로 선택했다. 기존 K-City link에는 `link_length`가 없는 경우가 있으므로 Dijkstra는 polyline XY 길이 fallback을 사용한다.

| Route | 결과 |
| --- | --- |
| A219BS010380 → A119BS010245 | 약 293.485 m |
| Link count | 6 |
| Point count | 591 |
| Lane-change link | 0 |

교차로에서 Map Matching current_link가 잠깐 다른 link로 바뀔 때마다 Dijkstra가 재계산되면 Global Path 자체가 달라질 수 있다는 문제를 확인했다. 이를 route configuration 기준 cache로 변경하여 주행 중 current_link 변동만으로 Global Route가 바뀌지 않게 했다.

# 4. Local Path Progress Lock

Global Path 전체에서 매 cycle nearest point를 다시 선택하면 사거리에서 공간적으로 가까운 미래 구간으로 index가 점프할 수 있다. `LocalPathPlanner`에 이전 진행 index를 전달해 제한된 search window만 탐색하도록 변경했다.

초기: 전체 Global Path에서 nearest index 탐색 주행 중: [previous - 3, previous + 10] point 범위 탐색 index 후퇴 금지 Local Path horizon = 20 m

이 수정 후 교차로에서 Local Path가 다른 구간으로 갑자기 이동하는 현상을 억제했다. 단, MORAI Map & Vehicle로 차량을 큰 거리 reset하면 progress state가 남을 수 있어 현재는 autonomy 재시작으로 초기화한다.

# 5. Waypoint Route와 RViz Route Editor

발표/시나리오 주행에서 “목적지만 입력하고 Dijkstra가 알아서 선택하는 길”이 아니라 원하는 사거리/구간을 반드시 지나도록 하기 위해 `route_node_ids` 기반 multi-waypoint route를 추가했다. 이후 node ID를 직접 입력하지 않고 RViz에서 눈으로 찍을 수 있도록 Route Editor를 구현했다.

HOST RViz Publish Point ↓ /clicked_point DEV route_editor_node ↓ nearest MGeo node snap (5 m) Waypoint 1 → 2 → 3 ... ↓ Dijkstra Preview (자홍색) ↓ Save / Load Activate ↓ Planning route_node_ids ↓ 실제 Global Path (녹색)

| 기능 | 오늘 해결한 문제 |
| --- | --- |
| Preview trim | 현재 차량 뒤쪽 start-link 전체가 분홍색으로 보이던 현상 제거 |
| Start Link Lock | 교차로 current_link 변동 때 Preview가 두 경로 사이를 반복하던 현상 제거 |
| Save/Load | `kcity_demo_route.yaml`로 경로 재사용 |
| Activate | Planning에 route_node_ids를 적용하며 enable_drive=false를 atomic하게 보장 |
| HOST RViz | DEV에 sudo/RViz가 없어 HOST RViz2로 시각화, ROS2 host-network 통신 활용 |

# 6. Lattice false OBSTACLE_AVOID 수정

장애물 publisher가 없는 상태에서도 초기 lateral offset이 0.15 m 이상이면 Lattice가 `RECOVERING`을 반환하고 FSM이 `OBSTACLE_AVOID`로 들어가는 문제를 확인했다. 실제 회피가 시작된 이후에만 recovery를 허용하도록 `_avoidance_active` 상태를 추가했다.

결과 장애물이 없는 K-City 기본주행에서 `lattice_status=CLEAR`, offset=0, FSM READY/NORMAL_DRIVE가 정상적으로 유지된다.

# 7. MORAI 끊김 원인 및 CPU 최적화

초기에는 MORAI 화면 끊김이 발생했고 Localization이 약 226% CPU, Docker 전체가 약 272% CPU를 사용했다. 4×4 NumPy EKF 연산에 OpenBLAS/OMP 스레드가 과도하게 생성되는 것이 원인으로 확인되었다.

| 항목 | 최적화 전 | 최적화 후 |
| --- | --- | --- |
| Localization CPU | 약 226% | 약 10% |
| Docker CPU | 약 271.7% | 약 74.5% |
| 방법 | 기본 BLAS thread | OPENBLAS/OMP/MKL/NUMEXPR = 1 |

이후 충전기가 빠져 노트북 전력제한이 걸린 별도 원인도 확인했으며, 충전 후 MORAI는 부드럽게 동작했다. BLAS thread 제한은 `autonomy.launch.py`에 영구 반영했다.

# 8. Speed Planner 곡률 spike 안정화

직선처럼 보이는 교차로 연결부에서 `target_speed 10→5`, `speed_mode CRUISE→CURVE`가 발생했다. `/planning/speed_max_curvature`를 확인한 결과 평소 약 0.0005 수준이던 raw 곡률이 순간 0.07~0.125까지 상승했다.

기존 코드가 단순 max는 아니었지만 샘플 개수 기반 80백분위에 의존해 짧고 조밀한 point 구간이 판정을 지배할 수 있었다. 이를 거리 기반 방식으로 변경했다.

| 개선 | 현재 설정 |
| --- | --- |
| Smoothing | 2 m 거리 가중 median |
| Persistence | 높은 filtered curvature가 연속 2 m 유지 |
| CURVE entry/release | 0.04 / 0.035 1/m |
| SHARP entry/release | 0.10 / 0.095 1/m |
| Hysteresis | 0.005 1/m |

수정 후 raw curvature가 순간적으로 튀어도 실제 판정 `/planning/speed_curvature`가 약 0.0028 수준으로 유지되며 불필요한 감속이 거의 사라지는 것을 실제 주행에서 확인했다.

# 9. 오늘 실주행 결과

| 구간 | 결과 |
| --- | --- |
| 직선 기본주행 | 안정적으로 경로 추종 |
| 일반 곡선 | Speed Planner 감속과 Pure Pursuit로 정상 통과 |
| 교차로 | 사용자 지정 waypoint route로 의도한 방향 유지 |
| 회전교차로 | 기본 통과 가능; 고속에서 약간의 조향 흔들림 관찰 |
| 고속 스트레스 테스트 | CRUISE 50 km/h / CURVE 최종 설정 25 km/h 적용 |
| 남은 제어 이슈 | 원형 커브 고속 흔들림 → 다음 세션 Pure Pursuit/lookahead 및 제어값 튜닝 |

# 10. 테스트 및 코드 품질 검증

Waypoint/Progress Lock/Route Editor/Preview Lock/Speed Planner 개선 단계마다 테스트를 추가했다. 최종 Speed Planner 변경 결과 기준 Planning 테스트는 280개가 통과했고, `edgenode_planning`, `edgenode_control`, `edgenode_bringup` 빌드가 모두 성공했다.

| 단계 | 테스트 결과 |
| --- | --- |
| Progress Lock + Waypoint | 172 passed |
| Route Editor | 225 passed |
| Preview trim | 246 passed |
| Start Link Lock | 260 passed |
| Speed Planner 안정화 | 280 passed |

# 11. GitHub 저장

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| Branch | k-city |
| Commit | fdc6d32 |
| Message | feat: stabilize K-City routing and speed planning |
| Remote | origin/k-city |
| Final status | up to date / nothing to commit / working tree clean |

저장 원칙 오늘 작업은 k-city 브랜치 전체 개발 스냅샷으로 저장했다. 개발일지는 기존 규칙대로 k-city 코드 커밋에 포함하지 않고 develop 쪽 일지 기록으로 별도 관리한다.

# 12. 다음 작업 순서

고속 원형 커브에서 흔들리는 Pure Pursuit / lookahead / 조향 제한 / PID 값을 먼저 튜닝한다.

장애물 없는 S1 기본 경로 추종과 S2 곡선/회전교차로 주행을 최종 baseline으로 고정한다.

LiDAR `/lidar/points`를 기반으로 ROI Filtering → Downsampling → Ground Removal → Clustering을 구현한다.

클러스터 장애물 중심/거리 정보를 `/planning/obstacles`에 연결해 기존 Lattice/FSM이 실제 장애물을 회피하는지 검증한다.

이후 Camera Object Detection, Fusion, Tracking과 S3~S10 시나리오를 단계적으로 연결한다.

다음 세션 시작점 기본주행 구조는 거의 완성되었다. 다음 세션에서는 먼저 고속 곡선 제어값을 소폭 조정해 baseline을 확정한 뒤 LiDAR 장애물 인지 단계로 넘어간다.

# Appendix A. 오늘 확정된 전체 데이터 흐름

MORAI GPS/IMU ↓ EKF Localization ↓ Map Matching ↓ RViz Waypoint Route / Dijkstra ↓ Fixed Global Path ↓ Local Path + Progress Lock ↓ Lattice (obstacle input 대기) ↓ Speed Planner ↓ FSM Motion Gate ↓ Pure Pursuit + PID ↓ /ctrl_cmd ↓ MORAI Vehicle

# Appendix B. 오늘의 결정사항 체크리스트

☑ K-City 기본주행은 지도 기반 Localization/Planning/Control 체인을 baseline으로 유지한다.

☑ 발표/시나리오 코스는 RViz Route Editor에서 waypoint를 직접 지정한다.

☑ Global Route는 current_link 순간 변동으로 재계산하지 않는다.

☑ Local Path는 progress lock으로 교차로 index jump를 제한한다.

☑ Speed Planner는 raw curvature spike가 아니라 거리 기반 smoothing/persistence 값을 사용한다.

☑ 현재 고속 설정은 실험값이며 원형 커브 제어 튜닝 후 baseline을 다시 확정한다.

☑ 다음 큰 개발 단계는 LiDAR 장애물 인지와 `/planning/obstacles` 연결이다.