EdgeNode 자율주행 프로젝트

기반 구축 및 초기 구현 정리 — 튜닝 시작 전 고정본

기준 범위: 프로젝트 시작 ~ 2026-09-20 데이터 기반 튜닝 시작 직전  |  v1.0

이 문서는 앞으로 크게 수정하지 않는 “기초/환경/초기 구현 기준 문서”입니다.

문서 목적

공부 · 개발 추적 · 팀 공유 · 발표 준비를 위한 프로젝트 기록

# 문서 역할과 앞으로의 기록 방식

이 문서는 프로젝트가 어떤 환경과 구조로 시작되었는지, 왜 그런 선택을 했는지, 그리고 실제 MORAI 차량이 움직이는 baseline을 만들기까지 무엇을 했는지를 처음 보는 사람도 따라갈 수 있도록 정리한 고정 문서다.

기록 분리 원칙 2026-09-20부터 시작한 코드 튜닝·실험·실패·수정 과정은 별도의 「EdgeNode 개발일지 MASTER」에 날짜별로 계속 누적한다. 이 문서는 튜닝 과정이 아니라 그 이전의 기반과 baseline을 설명하는 역할만 맡는다.

| 문서 | 내용 | 향후 관리 |
| --- | --- | --- |
| 기반 구축 및 초기 구현 정리 (현재 문서) | 환경, Git, MORAI, ROS 2, 초기 알고리즘, 최초 end-to-end 동작 | 원칙적으로 고정 |
| 개발일지 MASTER | 2026-09-20 이후 코드 수정 이유, 실험 로그, 수치, 결과, 다음 과제 | 개발할 때마다 계속 추가 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목표

EdgeNode는 MORAI 시뮬레이터의 ERP42 차량을 대상으로 Camera와 3D LiDAR를 이용해 인지(Perception) → 판단(Planning) → 제어(Control)의 자율주행 파이프라인을 직접 구현하는 3인 팀 프로젝트다. 최종 목표는 단순히 차량이 움직이는 데서 끝나는 것이 아니라, 역할별 개발과 통합 검증이 가능한 재현성 높은 개발 환경을 만들고 이를 기반으로 기능을 점진적으로 확장하는 것이다.

## 1.2 팀 역할

| 역할 | 담당 | 핵심 책임 |
| --- | --- | --- |
| Perception | Yeseo | Camera/LiDAR 입력에서 차선·장애물 등 주행에 필요한 정보를 추출 |
| Planning | Hansung | 인지 결과를 바탕으로 주행 상태와 목표 경로/속도를 결정 |
| Control | Wonjun | 목표 오차·목표 속도를 실제 조향/가감속 명령으로 변환, 통합 MORAI 검증 |

사용자 노트북만 MORAI를 실행하고, 팀원들은 각자 Ubuntu 22.04에서 Docker/VS Code Dev Container를 이용해 역할별 코드를 개발한다. 역할 브랜치의 결과는 develop에 모아 사용자의 MORAI 환경에서 통합 검증한다.

# 2. 전체 시스템 구조

Host Ubuntu 22.04
├─ MORAI 26.R1.H3 / ERP42
│  ├─ Camera  ─────────────→ /camera/image/compressed
│  ├─ 3D LiDAR ────────────→ /lidar/points
│  ├─ Ego status ──────────→ /ego_vehicle_status
│  └─ 차량 제어 ←────────── /ctrl_cmd
└─ Docker / Dev Container
   └─ ROS 2 Humble workspace
      ├─ edgenode_perception
      ├─ edgenode_planning
      ├─ edgenode_control
      └─ edgenode_bringup

핵심은 MORAI가 호스트에서 실행되고 ROS 2 노드는 Docker 컨테이너 안에서 실행된다는 점이다. compose.yaml의 host network를 사용해 DDS 통신을 호스트와 컨테이너 사이에서 자연스럽게 연결했다.

## 2.1 왜 Docker와 Dev Container를 사용했나

ROS 2, OpenCV, NumPy, scikit-learn 등의 버전을 팀원별로 동일하게 유지할 수 있다.

호스트 PC에 여러 ROS 버전이나 Python 패키지를 직접 섞지 않아 충돌 가능성을 줄인다.

GitHub 저장소의 Dockerfile/compose.yaml만 있으면 새 노트북에서도 같은 환경을 재현할 수 있다.

VS Code Dev Container를 이용해 소스 편집, 터미널, colcon build를 같은 컨테이너 안에서 처리한다.

## 2.2 Docker 핵심 설정

| 항목 | 설정/의미 |
| --- | --- |
| Base image | ros:humble-ros-base-jammy |
| Network | network_mode: host — MORAI와 ROS 2 DDS 통신을 단순화 |
| Workspace | 호스트 저장소를 /workspace로 bind mount |
| 사용자 | 호스트 UID/GID를 컨테이너 dev 사용자에 반영해 권한 문제 완화 |
| ROS_DOMAIN_ID | 기본 0, 환경 변수로 변경 가능 |
| RMW | rmw_fastrtps_cpp |
| 주요 Python 패키지 | OpenCV 4.5.4, NumPy 1.21.5, scikit-learn 0.23.2 |

# 3. Git/GitHub 협업 구조

## 3.1 최종 브랜치 전략

main       : 검증된 안정 버전
   ↑
develop    : 팀 통합 및 MORAI 테스트
   ↑       ↑       ↑
perception planning control
  인지       판단      제어

초기에는 개인 이름 기반 브랜치도 있었지만 최종적으로 main, develop, perception, planning, control의 5개 브랜치로 정리했다. 각 역할 브랜치에서 작업한 뒤 Pull Request를 통해 develop으로 통합하고, MORAI에서 검증한 develop을 main으로 병합한다.

## 3.2 Git submodule

MORAI 전용 메시지 패키지 MORAI-ROS2_morai_msgs는 프로젝트에 복사하지 않고 Git submodule로 연결했다. 외부 저장소의 이력과 버전을 유지하면서 EdgeNode가 특정 commit을 참조할 수 있게 하기 위해서다.

[submodule "morai_msgs"]
    path = ros2_ws/src/MORAI-ROS2_morai_msgs
    url = https://github.com/MORAI-Autonomous/MORAI-ROS2_morai_msgs.git

새 개발자는 저장소를 받을 때 `git clone --recurse-submodules ...`를 사용해야 메시지 패키지까지 함께 준비된다.

# 4. 환경 구축 과정에서 해결한 문제

## 4.1 Ubuntu와 ROS 버전 통일

초기 ROS 1 Noetic 환경 경험이 있었지만 팀 프로젝트는 Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble로 통일했다. 과거 Noetic source가 shell 설정에 남아 혼동을 일으킨 적이 있어, 프로젝트 실행 시 Humble 환경을 명시적으로 source하는 습관을 정착시켰다.

## 4.2 Docker 권한과 중복 컨테이너

컨테이너가 root로 파일을 만들면 호스트에서 편집하기 어려워지는 문제를 UID/GID 전달 방식으로 해결했다.

compose.yaml의 고정 container_name을 제거해 동일 프로젝트 계열 컨테이너가 중복 생성될 때 충돌하는 문제를 줄였다.

과거 PhysiCar/Selfcar 이미지와 EdgeNode 컨테이너가 함께 있어 혼동된 경험 때문에, 현재는 프로젝트 디렉터리와 compose 기준으로 구분한다.

## 4.3 VS Code Dev Container

저장소에 `.devcontainer/devcontainer.json`과 `.vscode` 설정을 포함시켜 팀원이 동일한 확장과 Python/ROS 경로를 사용하도록 했다. Dev Container에서 `whoami → dev`, `pwd → /workspace`, `echo $ROS_DISTRO → humble`을 확인해 개발 위치를 검증한다.

실무 팁 현재 컨테이너 안에서는 SSH 실행/연동 문제 때문에 `git push`가 실패한 적이 있다. 그래서 편집·build·commit은 Dev Container에서 하고, push는 호스트 Ubuntu 터미널에서 수행하는 방식이 가장 단순하고 안정적이었다.

# 5. MORAI와 ROS 2 연결

## 5.1 MORAI 실행

MORAI 26.R1.H3 Linux 버전과 ERP42 차량을 사용한다. 카메라와 3D LiDAR는 Sensor Edit Mode에서 Ego 차량에 부착하고 설정을 저장했다.

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd ~/Desktop/MoraiLauncher_Lin
./MORAISim.sh

MORAI를 단순히 실행하는 것보다 호스트 ROS 2 Humble을 source한 터미널에서 실행하는 것이 중요했다. 이 과정을 통해 MORAI의 ROS 2 플러그인이 필요한 라이브러리를 정상적으로 찾고, Connect와 토픽 통신을 안정화할 수 있었다.

## 5.2 외부 제어

Network Settings에서 ROS2를 활성화하고 연결한다.

제어기는 MoraiCmdController를 사용한다.

ERP42가 `/ctrl_cmd`를 실제로 따르려면 Ego Controller가 AV-ExternalCtrl이어야 한다.

ROS 2 publisher가 없는데 차량이 마지막 명령으로 계속 움직인 경우 MORAI를 재시작해 외부 제어 상태를 초기화한 경험이 있다.

## 5.3 확인된 주요 토픽

/camera/image/compressed
/lidar/points
/ctrl_cmd
/ego_vehicle_status
/object_status
/traffic_light_status
/intersection_status
/collision_data
/tf
/rosout

카메라는 약 30 Hz, LiDAR는 약 9.5~10 Hz 수준으로 수신되는 것을 확인했다. `/lidar/points`는 `sensor_msgs/msg/PointCloud2` 형식이다.

# 6. ROS 2 패키지 구조와 실행

ros2_ws/src/
├── MORAI-ROS2_morai_msgs/
├── edgenode_perception/
├── edgenode_planning/
├── edgenode_control/
└── edgenode_bringup/

각 기능을 별도 패키지로 분리해 역할별 개발과 테스트가 가능하도록 했다. bringup 패키지는 개별 노드를 하나의 launch 파일로 묶어 통합 실행한다.

cd /workspace/ros2_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch edgenode_bringup autonomy.launch.py

`--symlink-install`은 Python 소스 수정이 설치 공간에 빠르게 반영되도록 해 개발 반복 속도를 높여준다. 다만 setup.py, package.xml, 엔트리포인트처럼 설치 메타데이터가 바뀌면 다시 build해야 한다.

# 7. 초기 baseline 알고리즘

## 7.1 Perception — Camera 차선 인식

`/camera/image/compressed`에서 JPEG 이미지를 수신하고 OpenCV로 decode한다.

HLS/HSV 색공간에서 흰색·노란색 차선 후보를 마스크로 만든다.

ROI(Region of Interest)로 도로 하단의 관심 영역만 남긴다.

하단 histogram으로 좌/우 시작점을 찾고 sliding window가 위쪽으로 이동하며 픽셀을 수집한다.

수집된 좌/우 픽셀에 2차 polynomial fit을 적용한다.

lookahead y 위치에서 차선 x를 평가하고 차선 중심과 영상 중심의 차이를 lane_error로 만든다.

검출 픽셀 수와 형태를 이용해 lane_confidence를 함께 발행한다.

핵심 개념 lane_error는 조향 명령이 아니라 “카메라 영상 기준으로 목표 차선 중심이 차량 중심에서 얼마나 벗어났는가”를 나타내는 인지 결과다. Planning과 Control이 이 값을 받아 실제 조향을 결정한다.

## 7.2 Perception — LiDAR 장애물 인식

PointCloud2의 x/y/z를 읽어 전방 ROI를 남긴 뒤 DBSCAN으로 가까운 점을 군집화한다. 처음에는 도로 표면을 약 2.1 m 앞 장애물로 오인하는 문제가 있어 `lidar_z_min_m`을 -1.5에서 -0.35로 조정했고 이후 장애물 출력이 정상화되었다.

## 7.3 Planning — FSM

| 상태 | 의미 |
| --- | --- |
| LANE_FOLLOW | 차선 중심을 따라 정상 주행 |
| AVOID_LEFT / AVOID_RIGHT | 장애물 위치에 따라 좌/우 회피 목표 생성 |
| STOP | 정지 필요 상황 |
| LANE_LOST | 차선 신뢰도가 낮아 안전 정지 |

초기 baseline에서는 복잡한 최적화 경로계획보다 상태 기반 FSM을 사용했다. `cruise_speed_kmh=2.0`, `avoid_speed_kmh=1.5` 수준의 보수적 목표 속도로 시작했다.

## 7.4 Control — PID

/planning/target_error  → Steering PID → front_steer
/planning/target_speed  → Speed PID    → accel / brake
/ego_vehicle_status     → 현재 속도 feedback
                              ↓
                         /ctrl_cmd → MORAI ERP42

Control은 EgoVehicleStatus의 속도 벡터 크기를 이용해 현재 속도를 구하고, target_error와 target_speed에 대해 각각 제어 명령을 만든다. Planning 또는 차량 상태가 stale하거나 target_speed가 0에 가까우면 안전을 위해 제동하도록 구성했다.

# 8. 튜닝 시작 직전의 검증 상태

Camera와 LiDAR 토픽이 MORAI → Docker ROS 2로 정상 수신되었다.

Perception, Planning, Control, Bringup 4개 패키지와 MORAI 메시지 패키지가 colcon build에 성공했다.

Perception → Planning → Control → `/ctrl_cmd` → ERP42의 end-to-end 연결이 실제 주행으로 확인되었다.

`ros2 launch edgenode_bringup autonomy.launch.py` 한 명령으로 세 핵심 노드를 실행할 수 있게 되었다.

차량이 움직이기는 했지만 직선에서 좌우로 크게 흔들리고, 상당 구간에서 느리거나 멈추는 문제가 남아 있었다.

이 시점부터 “PID 값을 감으로 바꾸는 튜닝”이 아니라 실제 주행 데이터를 저장하고 원인을 분리하는 데이터 기반 튜닝을 시작하기로 결정했다. 이 이후의 모든 코드 수정 과정은 별도 개발일지에서 기록한다.

# 9. 기초 용어 사전

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| ROS 2 Node | 하나의 기능을 수행하는 실행 단위. 예: perception_node, control_node. |
| Topic | Node 사이에서 메시지를 주고받는 이름 있는 통신 채널. |
| Publisher / Subscriber | Topic에 메시지를 보내는 쪽 / 받는 쪽. |
| Docker | 소프트웨어 실행 환경을 이미지/컨테이너로 고정해 재현하는 기술. |
| Dev Container | VS Code가 Docker 컨테이너 내부를 개발 환경처럼 사용하는 기능. |
| ROI | 영상 전체 중 실제 판단에 사용할 관심 영역. |
| Sliding Window | 차선 후보 픽셀을 창(window)이 이동하며 추적하는 방법. |
| Polynomial Fit | 픽셀 집합을 2차식 등으로 근사해 차선 곡선을 표현하는 방법. |
| FSM | 상태와 전환 규칙으로 판단 로직을 구성하는 방법. |
| PID | 오차(P), 누적오차(I), 오차 변화(D)를 이용하는 피드백 제어기. |
| DBSCAN | 거리/밀도 기반 군집화 알고리즘. LiDAR 점을 장애물 군집으로 묶는 데 사용. |
| Git branch | 같은 저장소에서 독립적인 개발 흐름을 유지하는 분기. |
| Pull Request | 브랜치 변경을 다른 브랜치에 병합하기 전 검토하는 GitHub 절차. |
| Submodule | 외부 Git 저장소의 특정 버전을 현재 저장소 안에서 참조하는 기능. |

# 10. 발표용 한 장 요약

| 질문 | 설명 포인트 |
| --- | --- |
| 왜 Docker를 사용했나? | 팀원마다 ROS/Python 버전이 달라 생기는 환경 차이를 줄이고 재현성을 확보하기 위해. |
| 왜 MORAI는 한 노트북만? | 설치/자원 부담을 줄이고 팀원은 역할 코드 개발에 집중하기 위해. |
| 왜 역할을 3개로 나눴나? | 인지-판단-제어는 자율주행의 대표적 기능 분할이며, 팀 협업과 독립 테스트가 쉬워진다. |
| 초기 알고리즘은 왜 전통 영상처리인가? | 빠르게 end-to-end 구조를 검증하고 문제 위치를 설명하기 쉬운 baseline이 필요했기 때문. |
| 튜닝 전 무엇까지 성공했나? | MORAI 센서 수신부터 ROS 2 판단/제어와 ERP42 실제 주행까지 전체 파이프라인을 연결했다. |

# 11. 자주 쓰는 명령어

## Host — 프로젝트 시작

cd ~/프프/EdgeNode
git fetch origin
git switch develop
git pull origin develop
docker compose up -d
code .

## Host — MORAI

source /opt/ros/humble/setup.bash
cd ~/Desktop/MoraiLauncher_Lin
./MORAISim.sh

## Dev Container — build / launch

cd /workspace/ros2_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
ros2 launch edgenode_bringup autonomy.launch.py

## 기본 ROS 2 점검

ros2 node list
ros2 topic list
ros2 topic info /ctrl_cmd -v
ros2 topic echo /planning/state --once
ros2 topic echo /ctrl_cmd --once

고정본 종료 이 문서의 범위는 “데이터 기반 튜닝을 시작하기 직전”까지다. 2026-09-20의 logger 추가, Perception 진단, polynomial 외삽 문제 수정 등은 개발일지 MASTER의 Day 1부터 이어진다.