EdgeNode 개발일지 MASTER

데이터 기반 튜닝 · 실험 · 코드 개선 기록

개발일지 시작일  2026-09-20  |  Day 1  |  계속 누적 예정

이 문서는 2026-09-20 이후 실제 코드 수정 과정을 날짜별로 계속 이어 붙이는 “살아있는 개발 기록”입니다.

문서 목적

공부 · 개발 추적 · 팀 공유 · 발표 준비를 위한 프로젝트 기록

# 이 개발일지의 사용 규칙

환경 구축과 초기 baseline 설명은 별도 「EdgeNode 프로젝트 기반 구축 및 초기 구현 정리」에서 끝낸다. 이 문서에는 그 이후 실제 개발에서 무엇을 발견했고, 왜 코드를 바꿨고, 어떤 데이터를 근거로 성공/실패를 판단했는지를 날짜별로 기록한다.

| 매일 기록할 항목 | 기록 내용 |
| --- | --- |
| 문제 관찰 | 실제 MORAI에서 어떤 현상이 보였는가 |
| 측정/로그 | CSV 또는 rosbag으로 어떤 데이터를 확보했는가 |
| 가설 | 원인 후보를 무엇으로 보았는가 |
| 수정 | 어떤 파일/로직을 하나만 바꿨는가 |
| 검증 | 수정 전후 숫자와 실제 주행이 어떻게 달라졌는가 |
| 결론/다음 단계 | 무엇을 배웠고 다음에는 무엇을 확인할 것인가 |

중요 원칙 한 번에 여러 파라미터를 동시에 바꾸지 않는다. 로그로 원인을 좁히고, 하나의 가설만 수정하고, 다시 같은 조건에서 비교한다. 2026-09-21부터는 동일 입력 재현을 위해 rosbag을 실험 루프의 시작에 추가한다.

# Day 1 — 2026-09-20  데이터 기반 Perception 튜닝 시작

## 1. 시작 시점의 문제

baseline 자율주행은 MORAI ERP42를 실제로 움직일 수 있었지만, 직선에서도 좌우 흔들림이 크고 차량이 느리거나 자주 멈추는 문제가 있었다. 처음에는 Steering PID를 의심할 수 있었지만, 실제 원인이 Perception인지 Control인지 분리할 데이터가 없었다.

오늘의 목표 감으로 PID를 튜닝하지 않고, 실제 주행 로그를 저장해 “입력이 흔들리는지 / 제어기가 흔드는지 / 왜 차선을 잃는지”를 숫자로 확인한다.

## 2. Step 1 — edgenode_logger 패키지 생성

ROS 2 토픽을 `ros2 topic echo`로 보는 방식은 순간 값 확인에는 좋지만 여러 신호의 시간 관계를 분석하기 어렵다. 따라서 ament_python 기반 `edgenode_logger` 패키지를 새로 만들고 20 Hz(0.05 s 간격)로 최신 값을 CSV 한 행에 저장하도록 했다.

초기 CSV 열
time_sec, lane_error, lane_confidence, target_error, target_speed_kmh,
planning_state, current_speed_kmh, front_steer, accel, brake, longl_cmd_type

로그는 `/workspace/logs/run_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`에 저장한다. 각 토픽의 “마지막 수신값”을 정해진 주기로 샘플링하는 구조이므로 한 행의 모든 필드가 정확히 동일 timestamp를 의미하지는 않는다. 이 한계도 분석 시 함께 고려했다.

## 3. Step 2 — 최초 실제 주행 로그로 문제 분리

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 로그 | 01_initial_baseline.csv |
| 기록 시간 | 약 47.1 s / 943행 |
| LANE_FOLLOW | 205행 (21.74%) |
| LANE_LOST | 738행 (78.26%) |
| 핵심 해석 | PID보다 먼저 차선 인식 유실을 해결해야 함 |

초기 준비 시간을 제외해도 LANE_LOST가 매우 많았고, Planning이 LANE_LOST일 때 target_speed=0을 보내므로 차량이 느리거나 멈추는 현상의 직접 원인이 Perception일 가능성이 커졌다. 이 결과로 “PID부터 조정”하던 접근을 중단했다.

또한 안정적인 lane_error 구간에서도 front_steer가 작은 폭으로 부호를 반복해 바꾸는 구간이 있어 Kd가 작은 목표 변화에 민감할 가능성도 발견했다. 그러나 우선순위는 더 큰 문제인 Perception 유실로 두었다.

## 4. Step 3 — confidence=0의 이유를 보기 위한 진단 토픽 추가

기존 CSV에는 confidence가 0이라는 결과만 있고 이유는 없었다. 따라서 알고리즘 동작은 바꾸지 않고 “관측 가능성(observability)”만 높였다.

/perception/left_pixel_count
/perception/right_pixel_count
/perception/lane_detection_mode   # BOTH / LEFT_ONLY / RIGHT_ONLY / NONE
/perception/lane_failure_reason   # OK / INVALID_LANE_GEOMETRY / ...

logger에도 같은 4개 열을 추가했다. 이 단계부터 단순히 “실패했다”가 아니라 픽셀 수가 부족했는지, 양쪽/한쪽 차선을 검출했는지, 어떤 실패 분기를 탔는지 추적할 수 있게 되었다.

## 5. Step 4 — 실패 원인은 픽셀 부족이 아니라 기하 오류

| 지표 | 02_failure_diagnostics.csv |
| --- | --- |
| 행 수 | 530 |
| LANE_FOLLOW / LOST | 294 / 236 |
| BOTH | 45 (8.49%) |
| LEFT_ONLY | 243 (45.85%) |
| RIGHT_ONLY | 0 |
| NONE | 242 (45.66%) |
| INVALID_LANE_GEOMETRY | 240 (45.28%) |

중요한 점은 `INVALID_LANE_GEOMETRY`가 발생한 행에서도 좌우 후보 픽셀이 대부분 `min_lane_pixels=180` 이상이었다는 것이다. 즉 차선 픽셀이 “없어서” 실패한 것이 아니라, 두 polynomial을 평가했을 때 `right_x <= left_x`가 되어 기하적으로 말이 안 되는 결과를 폐기하고 있었다.

판단 `min_lane_pixels`를 낮추는 것은 이 실패의 직접 해결책이 아니다. 안전 검사인 `right_x <= left_x`를 없애는 것도 잘못된 방향이다. 그 앞에서 왜 잘못된 좌우 fit이 만들어지는지를 찾아야 한다.

## 6. Step 5 — 좌우 sliding window 중복 픽셀 제거

코드를 확인한 결과 좌우 window가 겹칠 때 동일 nonzero pixel이 양쪽 후보에 동시에 들어갈 수 있었다. 두 window를 모두 만족하는 픽셀은 갱신 전 center와의 x 거리를 비교해 더 가까운 쪽에만 배정하고, 거리가 같으면 제외하도록 수정했다.

| 검증 | 결과 |
| --- | --- |
| 합성 중첩 테스트 | 중복 픽셀 1,440개 → 0개 |
| 비중첩 마스크 | 기존 결과 유지 |
| 실제 MORAI | LANE_LOST 173 / FOLLOW 96, INVALID_LANE_GEOMETRY 167 |
| 결론 | 논리적으로 필요한 수정이지만 핵심 원인은 아님 |

## 7. Step 6 — eval 위치의 left_x / right_x를 직접 기록

기하 오류가 실제로 얼마나 비정상적인지 보기 위해 `left_x_eval`, `right_x_eval`, `lane_width_eval`을 진단 토픽과 CSV 열에 추가했다. 중간에 차량을 수동으로 이동시킨 실험 로그는 정량 비교 시 개입 구간을 제외해야 한다.

오류 예시
left_x = -294.8 px
right_x = -3632.7 px
lane_width = -3337.8 px

영상 좌표 범위를 훨씬 벗어나는 값이 발생했다. 단순히 좌우 차선이 바뀐 정도가 아니라 polynomial을 부적절한 위치에서 평가해 폭주하는 문제가 의심되었다.

## 8. Step 7 — polynomial 입력 y 범위와 eval_y 비교

다음으로 `eval_y`, left/right fit에 실제 사용된 `y_min/y_max`, 평가 위치가 입력 범위 안인지 `INSIDE/OUTSIDE`로 기록했다.

반복된 INVALID_LANE_GEOMETRY 패턴
eval_y = 384
left_y  ≈ 264 ~ 470  → INSIDE
right_y ≈ 264 ~ 336~356 → OUTSIDE

즉, 오른쪽 fit은 관측되지 않은 y=384까지 2차식을 외삽(extrapolation)하고 있었음.

이 패턴은 여러 오류 행에서 반복되었다. 왼쪽 polynomial은 실제 입력 범위 안에서 평가했지만 오른쪽 polynomial은 데이터가 없는 영역까지 연장되면서 right_x가 왼쪽으로 급격히 휘어 `right_x <= left_x`를 만들었다.

## 9. Step 8 — 첫 핵심 알고리즘 수정: 범위 밖 fit 사용 금지

“fit이 존재한다”와 “현재 eval_y에서 그 fit을 신뢰할 수 있다”를 구분하도록 수정했다. eval_y가 해당 차선의 실제 polyfit 입력 y 범위 밖이면 lane center 계산에서 해당 fit을 제외한다.

최종 사용 규칙
left INSIDE + right INSIDE  → BOTH
left INSIDE + right OUTSIDE → LEFT_ONLY
left OUTSIDE + right INSIDE → RIGHT_ONLY
양쪽 모두 OUTSIDE/NO_FIT   → NONE

※ polynomial 계산 자체, eval_y, ROI, threshold, margin, min_lane_pixels는 변경하지 않음

한쪽만 유효한 경우에는 기존 `default_lane_width_px_640=280` 기반 LEFT_ONLY/RIGHT_ONLY 보완 로직을 그대로 재사용했다. 즉 불확실한 외삽을 믿는 대신 실제로 관측된 한쪽 차선을 기준으로 반대편 차선을 추정한다.

## 10. Step 9 — 차선 유실은 사라졌지만 새로운 의미 오류 발견

| 최신 로그 결과 | 값 |
| --- | --- |
| LANE_FOLLOW | 519 / 519 (100%) |
| LANE_LOST | 0 |
| BOTH | 444 |
| LEFT_ONLY | 75 |
| NONE | 0 |
| lane_failure_reason | 519행 모두 OK |

이 테스트에서는 장시간 LANE_LOST 문제를 제거하는 데 성공했다. 하지만 실제 화면을 확인하자 차량이 차로 중앙이 아니라 왼쪽 노란 실선 자체를 차량 중앙에 두고 주행했다. “상태가 항상 FOLLOW”라는 것만으로 인지 결과가 의미적으로 올바른 것은 아니었다.

## 11. 새 문제 분석 — 노란 실선 한 개를 두 차선으로 오인

설정의 기준 차선 폭은 `default_lane_width_px_640=280.0`인데, 최신 로그에서 BOTH 444행의 `lane_width_eval`은 매우 좁고 일정했다.

| BOTH lane_width_eval | 값 |
| --- | --- |
| count | 444 |
| 평균 | 26.0727 px |
| 최소 | 25.3211 px |
| 최대 | 26.9901 px |
| 기준 차선 폭 | 280.0 px |

실제 가능성이 높은 오인 구조

노란 실선 하나
|<---- 약 26 px ---->|
왼쪽 경계        오른쪽 경계
   ↓                 ↓
left_fit          right_fit
        ↓
프로그램은 BOTH로 판단
        ↓
26 px의 가운데를 lane_center로 계산
        ↓
차량이 노란 실선을 중앙에 두고 주행

따라서 다음 수정은 “비정상적으로 좁은 두 fit을 서로 다른 두 차선으로 보지 않고 하나의 물리적인 lane marker로 합치는 것”이다. marker가 영상 중심 왼쪽이면 LEFT_ONLY, 오른쪽이면 RIGHT_ONLY로 해석해 기존 280 px 폭 보완 로직을 재사용하는 방향을 정리했다. 다만 Codex 사용 한도 때문에 이 수정은 아직 실제 코드에 적용하지 않았다.

Day 1 종료 시점 GitHub develop에는 logger, 진단 토픽, 좌우 중복 픽셀 제거, eval_y 범위 밖 fit 제외까지 저장되어 있다. “26 px 좁은 marker 병합” 수정은 아직 미적용 상태이므로 Day 2의 첫 코드 수정 후보다.

# 12. Day 1 실험 로그 정리

logs/2026-09-20_perception_tuning/
├── 00_logger_test.csv
├── 01_initial_baseline.csv
├── 02_failure_diagnostics.csv
├── 03_duplicate_pixel_fix.csv
├── 04_eval_x_diagnostics_manual_intervention.csv
├── 05_polyfit_y_range_diagnostics.csv
└── 06_eval_range_fix_yellow_line_issue.csv

| 파일 | 의미 / 사용 주의 |
| --- | --- |
| 00_logger_test.csv | CSV logger 생성/종료 자체 확인용 |
| 01_initial_baseline.csv | 최초 실제 주행. LANE_LOST 78.26% 확인 |
| 02_failure_diagnostics.csv | pixel/mode/failure reason 추가. INVALID_LANE_GEOMETRY 집중 확인 |
| 03_duplicate_pixel_fix.csv | 좌우 중복 픽셀 제거 후. 핵심 문제는 계속 남음 |
| 04_eval_x_diagnostics_manual_intervention.csv | left/right x 직접 확인. 중간 수동 개입이 있어 비교 시 주의 |
| 05_polyfit_y_range_diagnostics.csv | eval_y와 실제 fit y 범위를 비교해 외삽 문제 확인 |
| 06_eval_range_fix_yellow_line_issue.csv | LANE_FOLLOW 100%. 대신 노란 실선 26 px 경계를 두 차선으로 오인 |

`logs/`는 `.gitignore`에 넣어 GitHub에는 올리지 않고 로컬 실험 데이터로 관리한다. 소스 코드는 develop에 commit/push하여 원격 백업했다.

# 13. 오늘 배운 개발 방법론

“차가 흔들린다”는 현상을 곧바로 PID 문제로 판단하지 않는다. 입력인 Perception이 안정적인지 먼저 확인한다.

느린 주행은 accel 부족이 아니라 LANE_LOST → target_speed=0 → brake 때문일 수 있다.

confidence 하나만 기록하면 원인을 찾기 어렵다. pixel count, mode, failure reason처럼 내부 상태를 함께 기록해야 한다.

픽셀 수가 충분해도 polynomial을 입력 데이터 범위 밖에서 평가하면 외삽 때문에 수천 픽셀짜리 비정상 좌표가 생길 수 있다.

안전 검사를 없애는 대신 그 검사가 왜 발동했는지 앞단의 원인을 찾는 것이 중요하다.

한 문제를 해결하면 더 깊은 의미 오류가 드러날 수 있다. LANE_FOLLOW 100%가 올바른 차로 중앙 인식을 보장하지 않는다.

한 번에 한 가설만 수정하면 결과와 원인의 연결을 추적할 수 있다.

서로 다른 실제 주행 로그끼리는 입력 조건이 달라 완전히 공정한 A/B 비교가 어렵다. 그래서 다음부터 rosbag이 필요하다.

# 14. Day 2 시작 계획 — 2026-09-21

## 14.1 코드 수정 전에 rosbag부터

오늘은 매번 MORAI를 다시 주행하면서 서로 다른 입력을 비교했다. 내일부터는 노란 실선 문제가 재현되는 위치에서 코드 수정 전 원본 Camera/LiDAR 입력을 rosbag으로 먼저 저장한다. 이후 동일 bag을 replay해 수정 전/후 perception을 같은 입력으로 비교한다.

권장 시작 구조
/workspace/bags/
└── 2026-09-21_yellow_line_issue_before_fix/

기록 후보 토픽
/camera/image/compressed
/lidar/points
/ego_vehicle_status
/perception/lane_error
/perception/lane_confidence
/perception/lane_detection_mode
/perception/lane_failure_reason

## 14.2 Day 2 첫 미해결 과제

정상 기준 차선 폭 280 px에 비해 25~27 px밖에 떨어지지 않은 두 fit을 BOTH로 사용하지 않도록 한다. 좁은 pair는 하나의 물리적 marker로 합치고, marker 위치에 따라 LEFT_ONLY 또는 RIGHT_ONLY로 처리하는 방법을 우선 검증한다.

## 14.3 Day 2 검증 지표

차량이 왼쪽 노란 실선 위가 아니라 실제 차로 중앙을 따라가는가?

BOTH일 때 lane_width_eval이 정상 차선 폭에 가까운가?

좁은 marker가 LEFT_ONLY/RIGHT_ONLY로 일관되게 처리되는가?

LANE_LOST가 다시 증가하지 않는가?

lane_error와 front_steer의 불필요한 급변이 줄어드는가?

# 15. 앞으로 누적할 개발일지 템플릿

복사해서 다음 날짜에 사용 날짜별로 아래 여섯 항목을 반복한다. 이 문서는 Day 1 뒤에 Day 2, Day 3…를 계속 추가하는 방식으로 유지한다.

## Day N — YYYY-MM-DD  [작업 제목]

| 구분 | 기록 |
| --- | --- |
| 1. 문제 관찰 | 실제 MORAI/rosbag replay에서 보인 증상 |
| 2. 기준 로그 | 사용한 bag/CSV 파일명과 재현 조건 |
| 3. 가설 | 로그로 좁힌 원인 후보 |
| 4. 코드 수정 | 수정 파일/함수/파라미터와 변경 이유 |
| 5. 검증 결과 | 수정 전/후 수치와 실제 동작 |
| 6. 결론 | 성공/실패 여부, 배운 점, 다음 실험 |

# 16. Day 1 용어 메모

| 용어 | 이번 개발에서의 의미 |
| --- | --- |
| Observability | 알고리즘 내부에서 무슨 일이 벌어졌는지 로그/토픽으로 관측할 수 있는 정도. |
| Lane confidence | 현재 차선 추정 결과를 얼마나 신뢰할 수 있는지 나타내는 값. |
| Sliding window | 차선 후보 픽셀을 이동 창으로 모으는 전통 영상처리 기법. |
| Polynomial fit | 수집한 차선 픽셀을 2차식 등으로 근사해 곡선 형태로 표현. |
| Interpolation | 입력 데이터 범위 안에서 값을 추정하는 것. |
| Extrapolation | 입력 데이터 범위 밖에서 함수를 연장해 값을 추정하는 것. 이번 오류의 핵심. |
| INVALID_LANE_GEOMETRY | 평가 위치에서 right_x <= left_x가 되어 좌우 차선 관계가 성립하지 않는 실패. |
| LANE_LOST | Planning이 차선 추종을 신뢰할 수 없다고 보고 목표 속도를 0으로 만드는 상태. |
| Lane marker | 노란 실선처럼 도로에 실제로 칠해진 하나의 차선 표시. 굵은 선은 영상에서 양쪽 경계가 따로 보일 수 있음. |
| rosbag | ROS 2 토픽을 파일로 녹화해 나중에 동일 센서 입력을 재생하는 기능. |