EdgeNode 개발일지

2026-09-21 · Day 2 · rosbag 기반 차선 인지 재현·개선

문서 범위: 2026-09-21 Day 2 작업만 정리한 전용본입니다. 2026-09-20 Day 1 본문은 포함하지 않았습니다.

Day 2의 핵심 목표는 “실제 MORAI 주행 장면을 고정 입력으로 저장한 뒤, 같은 영상에 대해 수정 전·후 Perception 결과를 비교”하는 것이었다. 전날에는 매 주행마다 입력 조건이 달라 공정한 비교가 어려웠기 때문에, 오늘부터 rosbag을 이용해 Camera/LiDAR/Ego 상태를 그대로 재생하는 실험 방식을 도입했다. 그 결과 노란 실선의 양쪽 테두리를 두 차선으로 오인하던 문제를 재현하고 수정했으며, 이후 정상 출발 위치에서 발생하는 새로운 NONE 문제까지 별도의 bag으로 확보했다.

## 17.1 오늘 시작 상태와 실험 원칙

전날 마지막 수정은 polynomial을 실제 관측 y 범위 밖에서 평가하지 않도록 한 안전장치였다. 이 수정으로 LANE_LOST는 크게 줄었지만, 차량이 차로 중앙이 아니라 노란 실선 자체를 따라가는 의미 오류가 남았다. 오늘은 이 문제를 동일한 입력으로 반복 재현하기 위해 rosbag을 먼저 만들고, 이후에는 한 번에 한 가지 가설만 바꾸는 방식으로 분석했다.

MORAI 실시간 주행은 새로운 상황을 확보할 때만 사용하고, 알고리즘 비교는 저장된 rosbag을 우선 사용한다.

Perception 수정 전후에는 같은 bag을 재생해 입력 차이를 제거한다.

PID/Planning/Control은 Perception 원인이 충분히 배제되기 전에는 건드리지 않는다.

eval_y 범위 밖 polynomial 외삽은 허용하지 않는다. 잘못된 좌표를 만드는 안전장치 제거 방식은 금지한다.

## 17.2 Step 1 — 첫 rosbag 생성: yellow_line_false_both

차량이 노란 실선 위쪽으로 붙어 주행하는 기존 문제 장면을 고정 입력으로 저장했다. MORAI가 꺼져 있어도 rosbag이 기록 당시 센서 토픽을 다시 발행하므로, 이후에는 시뮬레이터 없이 Perception만 반복 검증할 수 있다.

ros2 bag record \
-o /workspace/bags/2026-09-21/yellow_line_false_both \
/camera/image/compressed \
/lidar/points \
/ego_vehicle_status

| 항목 | 값 | 대략 주기 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Duration | 49.9296 s | - | 약 50초 고정 입력 |
| /camera/image/compressed | 1,498 msg | 약 30 Hz | 차선 인지 원본 영상 |
| /ego_vehicle_status | 2,458 msg | 약 49 Hz | 차량 상태 |
| /lidar/points | 463 msg | 약 9.3 Hz | LiDAR 원본 입력 |

## 17.3 Step 2 — Logger 종료 문제 정리와 깨끗한 baseline 확보

초기 재생 테스트에서는 logger가 rosbag 재생이 끝난 뒤에도 살아 있어 약 100초짜리 CSV가 생성되었다. logger는 20 Hz로 마지막 수신값을 계속 기록하므로, bag 재생이 끝난 뒤 남아 있는 시간이 길면 stale value가 반복되어 통계가 왜곡된다. 남아 있던 logger 프로세스를 종료한 뒤, 실제 logger 실행 파일의 PID를 직접 잡아 bag 종료 직후 SIGINT를 보내는 방식으로 다시 측정했다.

/workspace/ros2_ws/install/edgenode_logger/lib/edgenode_logger/logger_node &
LOGGER_PID=$!
sleep 0.5
ros2 bag play /workspace/bags/2026-09-21/yellow_line_false_both
kill -INT $LOGGER_PID
wait $LOGGER_PID

깨끗한 baseline CSV: `/workspace/logs/run_20260921_112032.csv`

wc -l → 1020 lines
마지막 time_sec → 50.976 s

중요  종료 시 rclpy.shutdown()이 이미 호출된 상태에서 다시 shutdown을 시도하는 종료 예외가 보였지만, “Logger saved”가 먼저 출력되어 CSV 자체는 정상 저장되었다. 이 종료 처리 오류는 데이터 내용과 별개의 개선 과제다.

## 17.4 Step 3 — 노란 실선의 폭 25px가 50초 내내 반복됨

clean runtime baseline에서 유효 샘플 1,000개를 확인했다. mode 자체는 LEFT_ONLY/RIGHT_ONLY로 나뉘었지만, 모든 유효 샘플의 `lane_width_eval`이 60px 미만이고 평균 25.2624px였다. 기준 차로 폭 280px의 약 9%에 불과하므로, 두 fit이 서로 다른 두 차선이 아니라 하나의 굵은 노란 실선 양쪽 테두리에 대응한다는 가설이 강해졌다.

| 진단 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| LEFT_ONLY / RIGHT_ONLY | 494 / 506 | 거의 반반 |
| 유효 failure reason | OK 1,000 | 검출 자체는 실패로 분류되지 않음 |
| narrow_width_count | 1,000 / 1,000 | 모든 유효 샘플이 60px 미만 |
| average narrow width | 25.2624 px | 정상 280px와 크게 다름 |

## 17.5 Step 4 — 좁은 pair 병합 로직은 이미 있었지만 LEFT/RIGHT 역할이 뒤집힘

Codex 확인 결과, `default_lane_width_px_640 × 0.5`보다 좁은 두 fit을 하나의 marker로 합치는 로직은 이미 소스에 존재했다. 640px 기준 최소 유효 폭은 140px이며, 25px pair는 single marker로 처리되고 있었다. 문제는 marker가 영상 중앙 x=320의 왼쪽인지 오른쪽인지에 따라 LEFT_ONLY/RIGHT_ONLY 역할을 즉시 결정하는 방식이었다.

LEFT_ONLY  : lane_center = marker_x + 140
RIGHT_ONLY : lane_center = marker_x - 140

| 분석 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| RIGHT_ONLY → LEFT_ONLY | 80회 |
| LEFT_ONLY → RIGHT_ONLY | 79회 |
| 총 역할 전환 | 159회 |
| 평균 전환 빈도 | 3.1866회/초 |
| 전환 시 lane_center 평균 점프 | 약 277.0px |
| 전환 시 최대 점프 | 278.887px |
| mode 유지 시 최대 center 변화 | 5.742px |

marker는 전환 직전·직후 영상 중심에서 4.87px 이내에 있었고 실제 marker 이동량은 1.1~5.2px 수준이었다. 즉 작은 영상 좌표 변화가 약 한 차로 폭에 가까운 목표점 점프로 증폭되었다. 이 현상은 조향 흔들림의 충분한 원인이 될 수 있으나, 당시 제어 명령과 시간 동기화해 유일한 원인으로 확정한 것은 아니다.

## 17.6 Step 5 — 실제 반대편 차선 후보는 있었지만 왼쪽 ROI가 제거

marker 주변에서 정상 차로 폭 정도 떨어진 다른 후보를 조사했다. ROI 적용 전 색상 마스크에서는 marker 왼쪽 약 291.5px 위치에 별도의 노란 실선 후보가 1,498/1,498 프레임 전체에서 지속적으로 존재했다. 그러나 기존 ROI의 eval_y=384 허용 범위가 대략 x=105~534였고, 왼쪽 후보는 x≈15.5~51.0에 있어 ROI 적용 후 사라졌다.

| 항목 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 왼쪽 후보 검출 | 1,498 / 1,498 | ROI 전 100% |
| 후보 x | 28.52 ± 6.13px | 화면 왼쪽 가장자리 부근 |
| marker와 거리 | 291.53 ± 2.78px | 기준 280px에 가까움 |
| 연속 유지 | 49.89585초 전체 | 일시 노이즈가 아님 |

따라서 왼쪽 ROI를 영상 끝까지 확장했다.

roi_top_left_x_ratio:    0.0
roi_bottom_left_x_ratio: 0.0

ROI 확장 후에는 eval_y 주변의 왼쪽 후보 픽셀이 모든 프레임에서 살아났지만, 검출 결과는 여전히 LEFT_ONLY 742 / RIGHT_ONLY 756 / BOTH 0이었다. 즉 다음 병목은 ROI가 아니라 histogram 초기 peak 선택이었다.

## 17.7 Step 6 — histogram 후보 선택 개선: 여러 peak → fit → 같은 y에서 폭 검증

기존 알고리즘은 `argmax(histogram[:320])`와 `argmax(histogram[320:])`로 좌우 반쪽에서 최대점 하나씩만 선택했다. 중앙 굵은 marker가 x≈320을 가로지르기 때문에 같은 물리적 선의 양쪽 강한 열이 좌/우 base로 동시에 선택되었다. 이를 해결하기 위해 `sliding_window_lane()` 내부의 후보 선택만 수정했다.

1. histogram에서 높이 기준을 만족하는 여러 local peak를 후보로 추출한다.

2. 각 후보에 기존 sliding window와 2차 polynomial fit을 적용한다.

3. 각 fit이 실제로 관측된 y 범위 안에서만 동일 eval_y=384의 x 좌표를 계산한다.

4. 두 fit의 같은 y 간격이 기본 차로 폭의 0.6~1.4배(168~392px)인 pair만 허용한다.

5. 여러 pair가 가능하면 280px에 더 가까운 폭을 우선하고, 동률이면 픽셀 수를 고려한다.

6. 적절한 pair가 없을 때는 기존 좁은 marker 병합/single-lane fallback을 유지한다.

## 17.8 Step 7 — bag A 오프라인·ROS2 runtime 검증 성공

| 항목 | 수정 전 | 수정 후(오프라인) | 수정 후(runtime CSV) |
| --- | --- | --- | --- |
| BOTH | 0 | 1,498 / 1,498 | 1,000 / 1,000 유효 샘플 |
| LEFT_ONLY | 742 | 0 | 0 |
| RIGHT_ONLY | 756 | 0 | 0 |
| NONE | 0 | 0 | 0 |
| LEFT↔RIGHT 전환 | 159 | 0 | 0 |
| 평균 lane width | 약 25px 원본 marker | 280.814px | 280.793px |
| 최소~최대 width | - | 275.376~289.920px | 275.376~288.636px |

runtime 마지막 예시
mode = BOTH
left_x_eval  = 31.75
right_x_eval = 315.19
lane_width   = 283.44
confidence   ≈ 0.995

수정 후 중앙 굵은 marker의 양쪽 가장자리가 선택된 두 fit으로 남는 비율은 100%에서 0%로 감소했다. 이 단계까지는 저장 bag에 대한 인지 재현과 ROS2 실제 노드 runtime 모두 일치했다.

## 17.9 Step 8 — 첫 코드 저장 지점: develop commit/push

위의 왼쪽 ROI 확장, histogram 후보 선택 개선, bags/debug_frames ignore 설정까지는 develop 브랜치에 commit 후 GitHub origin/develop으로 push했다. 당시 작업 트리는 clean이었고 원격보다 1 commit 앞선 상태를 확인한 뒤 host terminal에서 push했다.

git add .gitignore \
  ros2_ws/src/edgenode_perception/config/perception.yaml \
  ros2_ws/src/edgenode_perception/edgenode_perception/perception_node.py

git commit -m "Improve lane boundary candidate selection"
# Host Ubuntu terminal
git push origin develop

중요  이 커밋 이후 오른쪽 ROI를 1.0으로 확장하는 추가 변경이 발생했다. 따라서 Day 2 종료 전에 반드시 다시 `git status`를 확인하고 두 번째 commit/push를 해야 한다.

## 17.10 Step 9 — MORAI 실제 정상 출발 위치에서 새로운 NONE 문제 발견

bag A에서는 수정이 성공했지만, MORAI에서 차량을 사용자가 원하는 정상 차로 위치(좌우 경계 사이)에 두고 전체 자율주행을 실행하자 차량이 출발하지 않았다. 실시간 Perception 토픽을 직접 확인한 결과 Planning/Control 이전에 Perception이 NONE을 출력하고 있었다.

lane_detection_mode = NONE
lane_confidence      = 0.0
lane_failure_reason  = EVAL_OUTSIDE_FIT_RANGE
left_pixel_count     ≈ 730
right_pixel_count    = 0
eval_y               = 384
left_y_min           = 283
left_y_max           = 323
left_eval_in_range   = OUTSIDE

왼쪽 픽셀은 충분했지만 실제 fit에 사용된 y 범위가 283~323이므로 y=384는 관측 범위 밖이다. 과거 외삽 폭주 문제를 막기 위해 추가한 안전장치가 정상적으로 NONE 처리한 것이다. 따라서 eval 범위 검사를 제거하는 방식으로 해결해서는 안 된다.

## 17.11 Step 10 — 두 번째 rosbag 생성: centered_start_lane_none

정상 출발 위치에서 NONE이 재현되는 장면을 별도의 고정 입력으로 저장했다.

ros2 bag record \
-o /workspace/bags/2026-09-21/centered_start_lane_none \
/camera/image/compressed \
/lidar/points \
/ego_vehicle_status

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Duration | 24.9857 s | 정상 출발 위치 고정 |
| Camera | 750 msg | 약 30 Hz |
| EgoVehicleStatus | 1,240 msg | 약 50 Hz |
| LiDAR | 233 msg | 약 9.3 Hz |

## 17.12 Step 11 — centered bag 분석: 고정 eval_y와 오른쪽 ROI가 동시에 문제

750프레임 전부 NONE / EVAL_OUTSIDE_FIT_RANGE가 재현되었다. 가장 직접적인 원인은 y=384에서 실제 색상 후보 픽셀이 좌우 모두 0개라는 점이었다. ROI 적용 전부터 y=374~394에는 후보가 없으므로, threshold가 하단 차선을 지웠다기보다 실제 도로 표시가 화면에서 그 높이까지 내려오지 않는 장면이다.

| 진단 | 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| NONE | 750 / 750 | 실시간 문제 완전 재현 |
| left pixel count | 평균 737.9 | 픽셀 부족이 직접 원인은 아님 |
| left y range | 약 283~323 | eval_y=384보다 위 |
| y=374~394 후보 | 좌우 모두 0 | 고정 eval_y 직접 문제 |
| 오른쪽 ROI 전 픽셀 | 평균 1,041.7/frame | 오른쪽 표시 자체는 존재 |
| 오른쪽 ROI 후 픽셀 | 0 | 기존 ROI가 전부 제거 |

## 17.13 Step 12 — 오른쪽 ROI도 영상 끝까지 확장

오른쪽 표시를 관측 가능하게 만들기 위해 오른쪽 ROI의 x 범위만 확장했다. eval_y, 차로 폭, histogram/sliding window, Planning/Control/PID 등은 변경하지 않았다.

roi_top_right_x_ratio:    1.0
roi_bottom_right_x_ratio: 1.0

수정 후 bag B의 y=264~323 오른쪽 절반 후보 픽셀이 750/750프레임 모두 binary mask에 보존되었고 ROI 전후 픽셀 수도 일치했다. 그러나 `eval_y=384`에는 여전히 실제 관측이 없기 때문에 bag B는 NONE 750/750을 유지한다. 이 결과는 ROI 수정 실패가 아니라 eval 위치 문제와 별개의 원인을 분리했다는 뜻이다.

## 17.14 Step 13 — 높이에 따라 보이는 경계가 달라짐: eval_y 하나만 바꾸면 안 됨

두 bag에서 y=260~384를 세밀하게 분석한 결과, 차선/도로 표시의 픽셀 간격은 평가 높이에 따라 크게 달라졌다. 카메라 원근 때문에 멀리 있는 위쪽 차선은 좁고, 가까운 아래쪽 차선은 넓게 보인다. 따라서 `default_lane_width_px_640=280`을 모든 y에서 그대로 single-lane 보완에 사용하는 것은 부적절하다.

| y | bag A 후보 간격(평균) | bag B 후보 간격(평균) |
| --- | --- | --- |
| 270 | 62.54px | 266.81px |
| 280 | 82.71px | 398.33px |
| 300 | 123.57px | 후보 pair 없음 |
| 310 | 143.54px | 575.85px |
| 320 | 163.88px | 630.69px |
| 380 | 284.70px | 후보 pair 없음 |
| 384 | 291.27px | 후보 pair 없음 |

중요  bag B의 오른쪽에는 서로 다른 도로 표시가 존재한다. y=270~285의 위쪽 흰색 경계와 y=304~320의 하단 흰색 표시는 단순히 “가장 가까운 오른쪽 픽셀”만으로 하나의 물리적 경계라고 묶으면 안 된다.

## 17.15 Day 2 종료 시점의 현재 상태

| 항목 | 현재 상태 | 다음 판단 |
| --- | --- | --- |
| bag A: 노란선 오인 | BOTH 100%, 폭 약 280.8px | 현재 후보 선택 수정 유지 |
| 왼쪽 ROI | 0.0 / 0.0로 확장 | 후보 보존 성공 |
| 오른쪽 ROI | 1.0 / 1.0로 확장 | 후보 보존 성공 |
| eval_y=384 | bag B에서 관측 범위 밖 | 고정값 유지 여부 재설계 필요 |
| single-lane 폭 280px | y가 바뀌면 부정확 | 높이에 따른 expected width 필요 가능성 |
| 오른쪽 경계 정체성 | 상단/하단 표시가 섞임 | component 연속성 분석 필요 |
| Temporal tracking | 아직 없음 | 경계 정체성 확정 후 고려 |
| Planning/Control/PID | 오늘 변경 없음 | Perception 안정화 후 재검토 |

## 17.16 오늘 배운 핵심 개발 원칙

1. “BOTH가 많이 나온다”만으로 올바른 차선을 잡았다고 판단할 수 없다. 실제 두 fit의 위치와 폭이 의미적으로 올바른지 봐야 한다.

2. 고정 rosbag은 같은 입력으로 수정 전후를 비교할 수 있게 해주므로 실제 주행 튜닝의 재현성을 크게 높인다.

3. ROI는 노이즈를 줄이는 도구이지만, 필요한 차선을 잘라버리면 이후 histogram/fit 알고리즘이 아무리 좋아도 복구할 수 없다.

4. histogram peak 사이 거리와 실제 동일 y에서의 차선 폭은 다르다. 최종 기하 판단은 같은 y에서 해야 한다.

5. Polynomial은 관측 범위 밖으로 외삽하지 않는다. 안전장치를 제거하지 말고 왜 관측 범위가 부족한지 앞단을 분석한다.

6. 차량 위치가 달라지면 화면에서 차선이 존재하는 y 범위도 달라질 수 있다. 한 위치에서 잘 되는 고정 eval_y가 다른 위치에서 실패할 수 있다.

7. 높이가 바뀌면 픽셀 단위 차로 폭도 바뀐다. 280px 같은 수치는 카메라 관점과 평가 높이에 종속된 값이다.

8. 한 번에 ROI, peak, eval_y, PID를 동시에 바꾸지 않는다. 오늘처럼 하나씩 분리하면 무엇이 실제 원인이었는지 남길 수 있다.

# 18. Day 2 종료 전 Git / GitHub 저장 절차

Day 2 중간에는 `Improve lane boundary candidate selection` 커밋을 develop에 push했다. 그 이후 오른쪽 ROI를 1.0/1.0으로 바꾸는 추가 수정이 생겼으므로, 작업 종료 전에 아래 절차로 현재 로컬 변경을 다시 저장해야 한다. bags/와 debug_frames/는 분석 원본·이미지이므로 `.gitignore`로 제외하고 소스/설정만 GitHub에 올린다.

## 18.1 Dev Container에서 변경 파일 확인

cd /workspace
git status
git diff --check
git diff -- ros2_ws/src/edgenode_perception/config/perception.yaml \
  ros2_ws/src/edgenode_perception/edgenode_perception/perception_node.py

예상되는 핵심 변경은 오른쪽 ROI 두 값이다. 예상하지 못한 파일이 보이면 바로 `git add .`를 하지 말고 먼저 내용을 확인한다.

## 18.2 필요한 파일만 stage하고 commit

git add \
  ros2_ws/src/edgenode_perception/config/perception.yaml \
  ros2_ws/src/edgenode_perception/edgenode_perception/perception_node.py

git status

git commit -m "Expand right ROI for lane boundary observation"

git status

중요  `.gitignore`에 오늘 추가 변경이 없다면 다시 add할 필요 없다. `bags/`와 `debug_frames/`는 절대 `git add -f`로 올리지 않는다.

## 18.3 Host Ubuntu에서 GitHub로 push

cd ~/프프/EdgeNode
git status
git log --oneline -3
git push origin develop
git status

마지막 `git status`가 `Your branch is up to date with origin/develop` + `working tree clean`이면 Day 2 소스 백업이 끝난다.

# 19. Day 3 시작 가이드 — 노트북을 켠 직후부터

내일은 MORAI부터 켜지 않는다. 먼저 Git/컨테이너 상태를 맞추고, 오늘 저장한 두 rosbag으로 오프라인 Perception 분석을 이어간다. 다음 목표는 bag B의 오른쪽에서 보이는 여러 표시를 “같은 물리적 경계” 단위로 분리하고, 좌우 실제 경계가 동시에 존재하는 공통 y 범위를 찾는 것이다.

## 19.1 Host Ubuntu — 프로젝트 최신 상태 확인

cd ~/프프/EdgeNode
git switch develop
git fetch origin
git pull origin develop
git status

정상이면 develop이 origin/develop과 동일하고 working tree clean이어야 한다.

## 19.2 Docker / VS Code Dev Container 시작

cd ~/프프/EdgeNode
docker compose up -d
docker compose ps
code .

VS Code가 열리면 Command Palette에서 `Dev Containers: Reopen in Container`를 선택한다. 터미널 프롬프트가 `dev@a:/workspace$` 형태인지 확인한다.

## 19.3 Dev Container — ROS2 workspace 준비

cd /workspace/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash

빌드가 성공하면 저장 bag이 남아 있는지 확인한다.

ls -lh /workspace/bags/2026-09-21/
ros2 bag info /workspace/bags/2026-09-21/yellow_line_false_both
ros2 bag info /workspace/bags/2026-09-21/centered_start_lane_none

중요  bags/는 GitHub에 올리지 않으므로 다른 컴퓨터에는 자동으로 생기지 않는다. 같은 노트북/같은 프로젝트 볼륨에서 이어갈 때만 그대로 존재한다.

## 19.4 내일 Codex에 가장 먼저 줄 작업

오늘까지 다음 상태다. 파일은 아직 수정하지 말고 분석만 해줘.

bag B:
/workspace/bags/2026-09-21/centered_start_lane_none

확인된 사실:
- 왼쪽 ROI는 0.0 / 0.0으로 확장
- 오른쪽 ROI는 1.0 / 1.0으로 확장
- bag A는 후보 선택 개선 후 BOTH 1,498/1,498, 평균 폭 약 280.814px
- bag B는 eval_y=384에 실제 차선 픽셀이 없어 NONE 750/750
- bag B 오른쪽에는 y=270~285의 위쪽 흰색 경계와 y=304~320의 별도 하단 표시가 있음
- 단순히 각 y에서 가장 가까운 오른쪽 픽셀을 고르면 서로 다른 물리적 표시로 바뀜

목표:
bag B에서 같은 물리적 차선 경계를 component/연속성 단위로 분리하고,
실제 왼쪽/오른쪽 경계가 동시에 안정적으로 관측되는 공통 y 구간을 찾는다.

분석 요구:
1. ROI 후 binary mask에서 connected component / contour 또는 y방향 연속성을 이용해 주요 표시를 분리
2. 오른쪽 y=270~285 상단 경계와 y=304~320 하단 표시가 같은 component인지 확인
3. 각 component의 y_min/y_max, x(y), 픽셀 수, 연속 길이, 프레임 간 변화, 이미지 끝 잘림 비율 계산
4. 왼쪽도 동일 분석
5. 좌우 주요 경계가 동시에 관측되는 공통 y 범위 계산
6. 그 범위에서 두 경계 폭이 y에 따라 자연스럽게 변하는지 확인
7. 갑자기 다른 표시로 넘어가 폭이 튀는 구간 제외
8. 대표 프레임에 component별 서로 다른 색 overlay 저장
9. 최종적으로 실제 좌/우 경계 후보, 공통 y 범위, eval_y 후보 구간을 제안

금지:
- 아직 eval_y 변경 금지
- lane width 파라미터 변경 금지
- ROI 추가 변경 금지
- histogram/sliding window 변경 금지
- temporal tracking 추가 금지
- Planning/Control/PID 변경 금지

모든 설명은 한국어로 작성해줘.

## 19.5 Codex 분석 후의 예정 순서

1. Component 분석으로 실제 좌/우 경계의 정체성을 먼저 확정한다.

2. 두 경계가 동시에 관측되는 공통 y 범위를 기준으로 고정/Adaptive eval_y 전략을 결정한다.

3. eval_y가 바뀔 경우 expected_lane_width(y) 또는 관측 pair 기반 폭 사용 방식을 설계한다.

4. 코드를 최소 변경한 뒤 bag A와 bag B를 모두 재생해 회귀(regression) 테스트한다.

5. 두 bag 모두 통과하면 그때 MORAI를 켜고 실제 정상 출발 위치에서 폐루프 주행을 검증한다.

6. 실주행이 안정된 뒤에야 Planning/Control/PID 튜닝으로 넘어간다.

## 19.6 MORAI가 필요한 시점의 재실행 절차

오프라인 bag 검증이 끝난 뒤 실제 주행 확인이 필요할 때만 MORAI를 켠다.

# Host terminal
source /opt/ros/humble/setup.bash
cd ~/Desktop/MoraiLauncher_Lin
./MORAISim.sh

MORAI에서 ERP42, Camera + 3D LiDAR, ROS2, MoraiCmdController, AV-ExternalCtrl을 기존 설정대로 연결한다.

# Dev Container
cd /workspace/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 topic list
ros2 launch edgenode_bringup autonomy.launch.py

# 20. 내일 시작 전 체크리스트

□ Git develop이 origin/develop과 동일한가?

□ working tree가 clean인가?

□ Docker container가 Up 상태인가?

□ VS Code가 Dev Container 안에서 열렸는가?

□ ros2_ws 빌드가 성공했는가?

□ 두 rosbag(yellow_line_false_both / centered_start_lane_none)이 존재하는가?

□ MORAI를 켜기 전에 Codex component 분석부터 진행했는가?

□ 코드 변경 전 bag A/B의 현재 결과를 baseline으로 보존했는가?

Day 2 한 줄 요약  “노란 실선 오인 문제는 고정 rosbag + multi-peak 후보 선택으로 해결했지만, 정상 출발 위치에서는 고정 eval_y와 경계 정체성 문제가 새롭게 드러났으며, 다음 단계는 실제 좌·우 물리적 경계를 component 단위로 분리한 뒤 관측 가능한 평가 높이를 설계하는 것이다.”