EdgeNode 개발일지

2026-09-23 · Perception Semantic Lane Identity 분석 및 진단 체계 구축

전일 Bag D 이후의 실주행 재검증부터 Bag E/F, semantic diagnostics, lateral sweep 분석까지

오늘의 목표 실제 MORAI 주행에서 반복되는 우측 차선 소실/오추종의 원인을 rosbag과 영상으로 좁힌다. 단순 검출 성공(BOTH/OK)이 아니라 실제 물리적 오른쪽 차로 경계를 추종하는지 semantic identity 관점에서 검증한다. Production 동작은 가능한 한 유지하고, 먼저 비침습적인 진단 경로를 구축한 뒤 다음 production 수정 방향을 결정한다.

1. 오늘 진행 요약

| 구분 | 진행 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Bag D 마무리 | 우측 edge 급경사 추적 개선을 commit/push | 완료 |
| Live 재검증 | 수초 후 다시 NONE / right_pixel_count=0 재현 | 재현 |
| Bag E 분석 | 우측 edge histogram seed가 7↔8 부근에서 탈락 | 원인 확인 |
| Weak edge seed | 영상 우측 15 px에 한정한 약한 seed admission 추가 | A~E 회귀 통과 |
| 실제 도로 의미 확인 | yellow ¦ lane ¦ beige boundary ¦ white parking marking | 핵심 발견 |
| Bag F 분석 | beige와 parking white가 margin 55 px 안에서 혼합 fit | 원인 확인 |
| Semantic diagnostics | yellow / beige / neutral-white를 production과 독립 진단 | d3f780e |
| A~F exact regression | 6,345프레임 production 결과 변경 없음 | 통과 |
| Lateral sweep | 약 101초, 34,595 messages 기록 및 위치별 분석 | 완료 |
| 최종 원인 | combined mask + 좁은 간격 + 단일 fit이 white 쪽으로 끌림 | 확정 |

2. 전일 Bag D 수정 저장 및 실제 주행 재검증

• 전일 우측 image-edge 차선 추적 수정은 `9e744b1 Improve lane tracking at image edge`로 commit/push했다.

• 기존 Bag A/B/C/D offline regression에서 모두 BOTH를 유지했고, 우측 급경사 차선이 이미지 edge로 빠지는 상황에서 same-window 재중심화가 효과가 있음을 확인했다.

• 하지만 실제 MORAI에서 다시 저속 주행하자 처음에는 BOTH였으나 수초 후 다시 NONE으로 전환되는 문제가 재현됐다.

실패 시 핵심 진단값 failure = EVAL_OUTSIDE_FIT_RANGE left_pixel_count = 2456, right_pixel_count = 0 left observed y = 274~365, right = 없음 eval_y = 384, left_x_eval ≈ -41.6, right_x_eval = NaN

판정: Bag D의 edge 재중심화만으로는 실제 live 환경의 모든 우측 차선 소실 원인을 설명하지 못했다. 따라서 실패 전후 전환 구간 자체를 Bag E로 기록해 프레임 단위 원인 분석으로 전환했다.

3. Bag E — BOTH → NONE 전환 원인 분석

• Bag E: `/workspace/bags/2026-09-23/both_to_none_transition`

• 기록 시간 약 72.6초, camera 2,178프레임. 실제 perception 활성 구간은 약 26초.

• 전환 직전 우측 histogram peak가 admission threshold 주변에서 7↔8로 흔들렸다.

• peak=8인 프레임에서는 기존 edge recentering이 정상 작동했지만, peak=7인 프레임에서는 seed가 사라지거나 잘못 선택되어 right candidate가 0으로 떨어졌다.

• 첫 NONE 프레임은 right 후보가 439 px 부근에서 0으로 사라졌고, 다음 peak=8 프레임에서 즉시 BOTH로 복귀했다.

따라서 실제 물리선이 영상에서 사라진 것이 아니라, 우측 edge에서 histogram seed admission이 너무 빡빡해 후보 시작점이 간헐적으로 탈락하는 문제로 좁혀졌다.

4. Weak right-edge seed 최소 수정

• 수정 범위는 영상 우측 마지막 15 px 부근에만 제한했다.

• edge seed threshold를 `max(3, 0.4 × normal threshold)` 수준으로 낮추되, 이후의 최소 pixel 수, lane-width, geometry, observed-range 검증은 그대로 유지했다.

• 새 temporal logic은 추가하지 않았다. 기존 `045525d` 이전 동작을 가능한 한 유지하는 최소 수정이었다.

| Bag | 결과 |
| --- | --- |
| A | 1,498 / 1,498 BOTH |
| B | 750 / 750 BOTH |
| C | 609 / 609 BOTH |
| D | 620 / 620 BOTH |
| E | 673 / 673 BOTH |

• 수정은 `045525d Improve weak right edge lane detection`으로 commit/push했다.

• Bag E full-stack 활성 구간 처리율은 약 25.85 Hz / camera 29.93 Hz로 약 86.4%였다. 처리율 문제는 lane identity와 별도 성능 이슈로 분리했다.

5. 실제 오른쪽 차로 경계의 의미를 다시 확인

Live 주행을 계속 관찰하면서 단순한 '오른쪽 흰색 선' 가정이 틀렸음을 확인했다. 실제 도로 구조는 다음과 같았다.

실제 물리적 도로 구조 yellow driving boundary ¦ driving lane ¦ beige/ivory right boundary ¦ bright white parking marking 즉, 실제 추종해야 할 오른쪽 차로 경계는 beige/ivory이고 그 바로 오른쪽의 밝은 white line은 주차 표시다.

• 차량을 bright white line 가까이에 놓으면 production diagnostics는 BOTH/OK로 정상처럼 보였지만, 실제 차량은 흰 주차선 쪽으로 끌려 넘어가는 현상이 관찰됐다.

• 따라서 '검출 개수', `confidence`, `BOTH/OK`만으로는 실제 물리적 경계 identity가 맞는지 판단할 수 없다는 점이 명확해졌다.

6. Bag F — Beige boundary vs Parking white 분석

• Bag F: `/workspace/bags/2026-09-23/beige_boundary_vs_parking_white`

• 정지 장면 중심으로 실제 beige 경계와 bright parking white의 색/위치/fit 혼합 여부를 분석했다.

| 항목 | 대표 결과 |
| --- | --- |
| 물리 위치 | yellow ≈ 173.9 px, beige ≈ 489.3 px, parking white ≈ 536.4 px |
| production right | ≈ 514.4 px — beige와 white 사이 |
| 색 분리 특징 | beige가 neutral white보다 saturation이 높음 |
| beige ↔ parking 간격 | 약 47 px |
| 기존 sliding margin | 55 px |
| 최종 right source | beige + parking white mixed |

• beige와 parking white의 물리 간격이 기존 sliding-window margin 55 px보다 작아, 하나의 window가 두 선의 픽셀을 동시에 수집했다.

• 대표 프레임에서 production right fit은 beige와 parking white 중간에 형성됐으며, 선택된 right candidate는 beige와 parking 픽셀이 동시에 섞인 형태였다.

• 단순히 combined white mask를 beige mask로 교체하는 실험은 Bag F에서는 좋아졌지만 Bag B/C에서 NONE으로 무너져 전체 production 대체안으로는 부적합했다. 해당 실험은 rollback했다.

판정: 이 시점부터 문제의 핵심은 '차선이 보이느냐'가 아니라 '어떤 물리적 선을 오른쪽 경계로 선택하느냐'인 semantic lane identity 문제로 재정의했다.

7. Production 비침습 Semantic Diagnostics 구축

Production 선택 로직을 즉시 바꾸지 않고, yellow / beige / neutral-white를 별도의 shadow 진단 경로에서 관찰하도록 semantic diagnostics를 추가했다.

• Production combined mask, histogram/seed, candidate selection, lane_error/confidence 계산은 그대로 유지.

• 진단 경로에서 raw yellow/HLS-white를 다시 생성하고 white connected component를 median HSV 기반으로 beige/neutral-white로 분류.

• 각 component를 개별 fit하고 candidate x, pixel count, component count, identity, production right와의 거리를 publish.

• 대표 신규 topic: `/perception/diag/yellow_candidate_x`, `/beige_candidate_x`, `/neutral_white_candidate_x`, `/right_identity`, `/right_to_beige_distance`, `/right_to_neutral_white_distance`

• 시각화 topic: `/perception/debug/identity_image/compressed`

비침습성 검증 수정 전 기준(045525d)과 수정 후 최종 상태를 Bag A~F 총 6,345프레임에 재실행. combined mask, polyfit 호출/계수, lane state/error/confidence, selected fit, lane width, eval_y, 기존 diagnostics를 비교. 결과: 수정 전/후 production 결과가 exact identical — 차이 0.

• Semantic diagnostics 추가는 `d3f780e Add semantic lane identity diagnostics`로 commit/push했다.

8. Live semantic diagnostics 확인

• Perception 단독 실행 후 새 진단 topic들이 정상 publish되는 것을 확인했다.

• 초기 한 프레임에서는 yellow만 candidate로 승격되고 beige는 pixel/component가 존재하지만 candidate_x가 NaN인 사례를 확인했다.

• Identity debug 영상에서는 동일 위치에서도 프레임에 따라 beige 후보가 살아나며, production right(red)가 beige 후보와 완전히 일치하지 않고 더 오른쪽에 놓이는 장면이 시각적으로 확인됐다.

• 이는 단발 `--once` 값보다 연속 데이터 기반 sweep이 필요함을 보여 주었다.

9. Lateral Semantic Sweep 기록

• Bag: `/workspace/bags/2026-09-24/lateral_semantic_sweep`

• 기록 날짜는 자정 이후였지만 9/23 연속 개발 세션의 검증으로 본 일지에 포함했다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Duration | 100.976 s |
| Bag size | 258.2 MiB |
| Total messages | 34,595 |
| Camera | 3,028 |
| EgoVehicleStatus | 5,047 |
| Semantic diagnostics | 각 1,326 |
| Identity debug | 1,326 |

차량을 키보드로 좌우 이동시키며 초기 위치 → yellow 쪽 → beige 쪽 → parking-white 쪽 → 반대편 순으로 위치를 바꾸고, 각 구간에서 camera / ego / semantic diagnostics를 연속 기록했다.

10. Lateral Sweep 핵심 분석 결과

10.1 구간 분할

| 구간 | 시간(s) | 해석 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 0.82–15.42 | 초기 위치 |
| S2 | 21.86–34.40 | yellow 쪽 |
| S3 | 43.29–55.07 | beige 쪽 |
| S4 | 64.01–76.92 | parking-white 쪽 |
| S5 | 87.18–100.09 | 최종 반대편 / beige가 FOV 밖 또는 edge |

의도했던 7개의 완전한 정지 단계 중 일부는 이동 중 transient로 기록되어, 분석에서는 안정적으로 분리 가능한 5개 stationary segment를 사용했다.

10.2 Beige와 parking-white 분리 및 간격

| 지표 | 결과 |
| --- | --- |
| Beige와 white 모두 유효 | 614 / 1,326 = 46.30% |
| beige_x < white_x | 613 / 614 = 99.84% |
| 세 후보 모두 유효 | 536 / 1,326 = 40.42% |
| yellow < beige < white | 311 / 536 = 58.02% |
| 신뢰 프레임 beige-white 간격 | mean 49.13 px / median 40.85 px |
| 간격 < margin 55 px | 234 / 311 = 75.2% |
| S2 beige-white 간격 | median 40.39 px, 전부 55 px 미만 |

결론: '실제 beige 경계와 white parking marking이 하나의 sliding window에 같이 들어간다'는 가설이 실제 lateral sweep 데이터에서 직접 확인됐다.

10.3 Production right의 실제 위치

| 분류 | 결과 |
| --- | --- |
| 물리 순서 신뢰 프레임 | 311 frames |
| Production right가 beige-white 사이 | 311 / 311 = 100% |
| Beige 쪽에 더 가까움 | 31 / 311 = 10.0% |
| Parking white 쪽에 더 가까움 | 280 / 311 = 90.0% |
| 정규화 위치 비율 | median 0.604 (0=beige, 1=white) |

• S2(yellow 쪽)의 신뢰 가능한 194프레임은 전부 두 선 사이에 있었고 전부 parking white 쪽에 더 가까웠다.

• S3(beige 쪽)는 white가 FOV에서 사라지면서 production right가 실제 beige와 median 약 9.72 px 차이로 안정적으로 붙었다.

• 즉 beige와 parking white가 동시에 보일 때 production right가 혼합되고, white가 사라지면 beige를 비교적 안정적으로 추종했다.

11. Semantic candidate가 NaN이 되는 별도 원인

Semantic diagnostics 자체도 완전하지 않았다. component가 존재해도 production eval_y를 반드시 포함해야 `component_x`로 승격되는 구조라, 짧게 보이는 beige/white component가 후보에서 탈락했다.

| Semantic | NaN 수 | 주요 원인 |
| --- | --- | --- |
| Beige | 331 | y-span<20: 218, eval_y 미포함: 113 |
| Neutral white | 560 | y-span<20: 483, area+y-span 실패: 71, eval_y 미포함: 5 등 |
| Yellow | 282 | component 없음 281, eval_y 미포함 1 |

• S4에서는 beige component가 실제 존재해도 eval_y를 덮지 못해 `component_x=[]`, `candidate_x=NaN`이 되는 사례가 다수 발생했다.

• Neutral-white candidate 일부는 x가 640 px 영상 폭 밖으로 외삽됐는데, 현재 semantic diagnostics는 finite 여부만 보고 image bound를 별도로 검사하지 않았다.

따라서 semantic 진단도 production에 바로 사용하기 전에 multi-y 관측, image bounds, geometry, temporal continuity를 보강해야 한다.

12. Perception 처리율 — 별도 성능 이슈

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| Camera rate | 29.98 Hz |
| Semantic diagnostics rate | 13.13 Hz |
| 처리 비율 | 43.79% |
| Camera 대비 미처리 비율 | 56.21% |
| Diagnostic interval median | 66.8 ms |
| Diagnostic interval p95 / max | 131.9 ms / 291.8 ms |

이번 단계에서는 correctness와 lane identity를 우선했으며, 처리율 최적화 코드는 수정하지 않았다. 향후 semantic 선택 로직이 안정된 뒤 성능 문제를 별도 최적화한다.

13. 오늘 확정한 Root Cause

Production right가 parking white 쪽으로 끌리는 3단 원인 1) Production combined mask가 beige 실제 경계와 neutral-white parking marking을 의미적으로 구분하지 않는다. 2) 두 물리선 사이 간격이 많은 프레임에서 기존 sliding-window margin 55 px보다 작다. 3) 같은 window에 수집된 두 선의 픽셀을 하나의 polynomial로 fit하면서 결과가 중간 또는 parking-white 쪽으로 이동한다.

따라서 단순 threshold, confidence, pixel count, BOTH/OK를 더 조정하는 것만으로는 근본 해결이 어렵다. 문제는 '검출 성공률'이 아니라 '오른쪽 경계의 물리적 identity 선택'이다.

14. 다음 코드 변경 방향

다음 단계는 production을 바로 바꾸지 않고, diagnostic-only shadow right selector를 먼저 구현하는 것이 가장 안전하다.

1. 모든 beige component를 유지하고, 하나만 조기에 primary로 고르지 않는다.

2. `yellow < beige < neutral-white` geometry를 만족하는 component를 우선한다.

3. production eval_y가 component 관측 범위 밖이면 공통 관측 y 또는 multi-y에서 비교한다.

4. lane width, image bounds, observed y-range를 score에 포함한다.

5. 이전 frame의 shadow beige 위치를 이용해 temporal continuity score를 추가한다.

6. `/perception/diag/shadow_right_x`, score, rejection reason만 publish하여 production은 유지한다.

7. 이번 lateral sweep과 기존 Bag B/C/D/E/F에서 shadow 결과를 회귀 검증한다.

8. 충분히 안정적인 high-confidence frame에서만 semantic beige-right를 production에 적용하고, 나머지는 기존 combined 결과를 fallback으로 유지한다.

15. 추가 데이터 및 검증 계획

• Shadow selector 구현 자체는 현재 확보한 데이터로 시작 가능하다.

• Production 선택을 실제로 바꾸기 전에는 heading을 고정한 추가 lateral sweep이 필요하다.

• 다음 sweep에서는 각 위치에서 5~10초 완전 정지하고, 중앙 복귀 / beige-center / right-edge를 각각 별도 stationary segment로 기록한다.

• 추가 기록 권장: `/perception/right_x_eval`, lane mode, left/right observed y-range, semantic component별 y-range/fit, rejection reason.

• 기존 Bag B/C/D의 curve/edge 장면과 weak-right-edge 장면을 반드시 동시 regression 대상으로 유지한다.

16. Git / 산출물 / 현재 저장 상태

| 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| Branch | develop |
| 9e744b1 | Improve lane tracking at image edge |
| 045525d | Improve weak right edge lane detection |
| d3f780e | Add semantic lane identity diagnostics |
| Production regression | A~F 6,345프레임 exact identical |
| Lateral sweep 분석 | source/config 수정 없음, commit 없음 |
| Git 상태 | clean |

• 분석 산출물은 `/workspace/debug_frames/lateral_semantic_sweep_analysis/` 아래에 생성했으며 git에는 추가하지 않았다.

• 주요 산출물: overview timeline, segment statistics JSON, diagnostics CSV, position/production summary, representative raw/identity images.

17. 2026-09-23 최종 결론

• Bag D 이후 live 재실패를 통해 단순 edge tracking 외에 별도 원인이 있음을 확인했고, Bag E에서 weak right-edge histogram seed 탈락을 찾아 최소 수정으로 해결했다.

• 실제 도로를 다시 관찰해 오른쪽 차로 경계가 beige/ivory이며 그 오른쪽의 밝은 흰 선은 parking marking임을 확인하면서 문제를 semantic identity 관점으로 전환했다.

• Bag F와 lateral sweep에서 beige와 parking white의 간격이 실제로 기존 margin보다 좁아 같은 sliding window에 섞인다는 것을 수치로 검증했다.

• 신뢰 가능한 311프레임 모두에서 production right가 beige-white 사이에 있었고, 90%는 parking white 쪽에 더 가까웠다.

• Production을 건드리지 않는 semantic diagnostics를 구축하고 A~F 6,345프레임 exact regression으로 기존 동작이 변하지 않았음을 확인했다.

• 다음 개발의 핵심은 semantic + geometry + multi-y + temporal continuity를 사용하는 shadow selector를 먼저 검증한 뒤, high-confidence 상황에서만 production right 선택에 적용하는 것이다.

다음 재개 순서 1. Diagnostic-only shadow right selector 구현 2. Lateral sweep + Bag B/C/D/E/F shadow regression 3. Heading 고정 stationary sweep 추가 수집 4. High-confidence semantic right를 제한적으로 production에 적용 5. Lane identity 안정화 후 perception 처리율 최적화 6. Perception 1차 종료 후 LiDAR frame_id 정리 → GPS/IMU/Odom EKF로 진행