EdgeNode 개발일지

2026-10-29

K-City 시나리오 설계 · 인지 알고리즘 구조 확정 · 팀 역할 분담

오늘의 핵심 K-City 기본주행 완성 이후 사용할 인지/판단 구조를 확정하고, S1~S10 시나리오와 팀별 실행 과제를 구체화했다. 예서에게 K-City rosbag을 전달했고, 한성은 카메라 라벨링과 MORAI 맵/시나리오 조작을 담당하기로 했다.

| 구분 | 오늘 확정/완료 내용 |
| --- | --- |
| 시나리오 | S1~S10 최종 구성 확정 |
| 인지 구조 | Camera Detection + LiDAR Clustering + Sensor Fusion + Tracking |
| 예서 | K-City OpenCV 차선 인식 독립 개발 시작 |
| 한성 | 카메라 데이터 촬영·라벨링 + MORAI 맵/시나리오 조작 |
| 원준 | K-City 최적화 + LiDAR/Fusion/Tracking + 전체 통합 |
| 데이터 | K-City rosbag 약 3분 7초 / 1.1 GiB 생성 및 Git LFS 업로드 |

C-Track 완성 이후 K-City 전환을 위한 설계 정리본

# 0. 이번 기록의 핵심 요약

C-Track에서 완성한 Localization → Map Matching → Dijkstra → Local Path → Lattice → Pure Pursuit → PID 구조를 K-City에서도 유지한다.

K-City에서는 먼저 맑은 날 기준의 기본 주행(S1, S2)을 완성한 뒤 인지 기능과 복합 시나리오를 단계적으로 추가한다.

인지 공통 기반 기술은 Camera Object Detection, LiDAR Object Clustering, Camera-LiDAR Sensor Fusion, Object Tracking의 4개 축으로 정리했다.

예서는 K-City rosbag을 이용해 MORAI 없이 OpenCV 차선 인식을 개발하고, 결과는 Planning의 Local Path 보정 입력으로 연결한다.

한성은 신호등·속도제한·공사표지판 등 학습용 이미지 촬영과 라벨링, 그리고 MORAI 맵에서 표지판·신호등·차량·사람 등 시나리오 환경 조작을 담당한다.

원준은 K-City 맵/Localization/Planning/Control 최적화와 LiDAR/Fusion/Tracking 및 전체 시스템 통합을 담당한다.

# 1. K-City 최종 시나리오 구성

| ID | 주제 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 기본 경로 추종 | K-City 기본 도로에서 지도 기반 경로 추종 |
| S2 | 곡선 주행 / 로터리 | 급커브·완만한 곡선·로터리 안정 주행 |
| S3 | 신호등 인지 | 딥러닝으로 RED/YELLOW/GREEN 인지 후 정지·출발 |
| S4 | 정적 장애물 회피 | 라바콘·정지 장애물 위치를 LiDAR로 검출하고 Lattice 회피 |
| S5 | 어린이보호구역 | 지도 구역 및 필요 시 표지판 인식으로 제한속도 적용 |
| S6 | 공사현장 | 공사표지·속도제한·콘/바리케이드 인지 후 감속 및 우회 |
| S7 | 보행자 대응 | 무단횡단·횡단보도·어린이 등 보행자 위험 판단 |
| S8 | 저속/정지 차량 추월 | 차량 추적 후 저속/정지 여부를 판단해 안전한 회피·추월 |
| S9 | 복합 제한 상황 | 중앙선 침범, 버스 하차 보행자, 끼어들기, 시야가림 대응 |
| S10 | 날씨 제한 | 비·눈·안개에서 인지 및 전체 주행 강건성 검증 |

개발 원칙 10개의 시나리오를 10개의 독립 알고리즘으로 만들지 않는다. 공통 인지 모듈을 구축하고 각 시나리오가 같은 Detection / Clustering / Fusion / Tracking 결과를 재사용하도록 설계한다.

# 2. K-City 기본 주행과 인지 결합 구조

GPS + IMU ↓ EKF Localization ↓ Map Matching ↓ Dijkstra Global Path ↓ Local Path ───────────────┐ ↓ │ Lattice │ ↓ │ Pure Pursuit │ ↓ │ PID │ │ Camera / 3D LiDAR ─→ Perception ─→ Planning/FSM

기본 경로 추종과 곡선/로터리 주행은 우선 지도 기반으로 완성한다.

인지 결과는 기존 Planning과 FSM/Lattice에 입력으로 연결하며, Control을 직접 대체하지 않는다.

Pure Pursuit와 PID는 최종 경로와 목표속도를 받아 그대로 차량 제어를 수행한다.

# 3. 공통 인지 알고리즘 4개

| 알고리즘 | 역할 | 주요 사용 시나리오 |
| --- | --- | --- |
| Camera Object Detection | 객체의 종류/의미 판단: 신호등, 표지판, 사람, 차량, 라바콘 등 | S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10 |
| LiDAR Object Clustering | 3D Point Cloud에서 장애물의 실제 위치·거리·크기 추정 | S4, S6, S7, S8, S9 |
| Camera-LiDAR Sensor Fusion | 카메라 class와 LiDAR x,y 위치를 하나의 객체로 결합 | S6, S7, S8, S9 |
| Object Tracking | 프레임 간 객체를 연결하여 vx, vy 및 정지/저속/끼어들기 판단 | S7, S8, S9 |

## 3.1 Camera Object Detection

한 개의 객체탐지 모델에 여러 클래스를 학습하는 방향으로 설계한다.

traffic_light_red / yellow / green speed_limit_30 / speed_limit_50 construction_sign person / car / bus / truck / cone

신호등은 멀리 있는 작은 객체까지 검출되어야 하므로 거리·화면 위치·교차로 배경을 다양하게 확보한다.

## 3.2 3D LiDAR Object Clustering

/lidar/points ↓ ROI Filtering ↓ Voxel Downsampling ↓ Ground Removal (RANSAC 등) ↓ Euclidean Clustering / DBSCAN ↓ 3D Bounding Box / Obstacle x,y

초기 단계에서는 PointPillars 같은 LiDAR 딥러닝보다 전통적인 Point Cloud 처리로 시작한다.

## 3.3 Sensor Fusion + Tracking

Camera: class=CAR, confidence=0.95 LiDAR : x=12.4m, y=-0.8m ↓ Fused Object [id, class, x, y, confidence] ↓ Tracking [id, class, x, y, vx, vy, confidence]

# 4. 선행연구 방향을 시나리오 알고리즘에 연결

| 주제 | 우리 구현 방향 | 연결되는 기존 모듈 |
| --- | --- | --- |
| 정적 장애물 회피 | LiDAR 장애물 좌표를 Lattice 후보 경로의 clearance·곡률·기준경로 이탈 비용에 반영 | Lattice + FSM |
| 어린이보호구역 | Camera 속도표지판 인식 + MGeo School Zone을 조합하여 target_speed 제한 | Speed Planning + PID |
| 공사현장 | Camera로 공사/속도 표지 의미를 판단하고 LiDAR로 콘·바리케이드 위치를 추정 | FSM + Lattice |
| 보행자 대응 | Person Detection + LiDAR 위치 + Tracking으로 이동 방향과 TTC를 판단 | Pedestrian Risk + FSM |
| 인식 제한/Occlusion | 큰 차량/구조물 뒤 비가시 영역과 MGeo 횡단보도·정류장 정보를 결합해 선제 감속 | Occlusion Risk + Speed Planning |

발표 표현 선행연구를 그대로 복제하는 것이 아니라, 연구의 핵심 위험 판단/경로 안전 개념을 MORAI K-City와 현재 EdgeNode 구조에 맞게 단순화·재구성한다.

# 5. 예서: K-City OpenCV 차선 인식 개발

예서는 오늘 전달된 K-City rosbag을 이용해 MORAI를 직접 실행하지 않고 OpenCV 차선 인식을 개발한다.

차선 인식 결과를 PID나 /ctrl_cmd에 직접 연결하지 않고 Planning 단계에서 MGeo Local Path를 보정하는 입력으로 사용한다.

Camera ↓ OpenCV Lane Detection ↓ Lane Centerline / Lane Error / Heading Error / Confidence ↓ MGeo Local Path 보정 ↓ Lattice ↓ Pure Pursuit → PID

| 권장 출력 | 의미 |
| --- | --- |
| /perception/lane_centerline | 카메라 기반 차선 중앙선 |
| /perception/lane_error | 차량과 차선 중심의 횡오차 |
| /perception/lane_heading_error | 차량 진행방향과 차선 방향 차이 |
| /perception/lane_confidence | 차선 검출 신뢰도 |

Confidence가 낮거나 횡단보도/정지선/화살표 등 복잡한 노면표시에서 오인식하면 MGeo Path를 우선한다.

OBSTACLE_AVOID 상태에서는 차선 보정을 약화하거나 비활성화하고, RECOVERING에서 차선 중심 복귀에 다시 활용한다.

# 6. 한성: 라벨링 데이터 + MORAI 맵/시나리오 조작

## 6.1 카메라 학습 데이터 촬영 및 라벨링

MORAI 실시간 카메라에서 신호등, 속도제한표지판, 공사장 안내표지판 등의 원본 이미지를 직접 촬영한다.

신호등 1차 데이터셋은 RED/YELLOW/GREEN 각각 약 300장, 총 약 900장을 목표로 한다.

같은 위치에서 연속 촬영하기보다 거리, 화면 내 위치, 각도, 교차로 배경, 객체 크기를 다양하게 확보한다.

## 6.2 MORAI 맵 및 시나리오 환경 조작

K-City 맵에 속도제한 표지판, 공사 안내표지판 등 시나리오용 표지/객체를 배치한다.

신호등 상태를 조작하여 RED/YELLOW/GREEN 및 필요 시 점멸 신호 시나리오를 구성한다.

MORAI 맵에 차량, 정지차량, 저속차량, 버스, 보행자, 어린이, 라바콘/장애물 등을 배치한다.

S3~S9에서 필요한 상황을 재현할 수 있도록 객체 위치, 출현 시점, 이동 경로와 교통 상황을 구성한다.

악천후 시나리오 단계에서는 비·눈·안개 조건을 적용해 동일 인지 알고리즘의 성능을 비교한다.

한성 역할의 의미 한성은 단순 라벨링 담당이 아니라, 인지·판단 기능을 검증할 수 있도록 MORAI K-City의 테스트 환경 자체를 설계하고 재현 가능한 시나리오를 만드는 역할까지 담당한다.

# 7. 원준: K-City 최적화 및 전체 통합

K-City MGeo, 좌표 원점/CRS, GPS→Local 변환, EKF Localization, Map Matching을 C-Track 수준으로 재검증한다.

Dijkstra Global Path, Local Path, Pure Pursuit, Speed Planning/PID, FSM/Lattice를 K-City 주행 환경에 맞게 튜닝한다.

LiDAR Clustering, Camera-LiDAR Fusion, Object Tracking을 구현해 Planning에 객체 정보를 전달한다.

S4~S9 위험 판단과 기존 FSM/Lattice/Speed Planning을 연결하고, 최종적으로 인지→판단→제어 전체 통합을 담당한다.

# 8. 예서용 K-City rosbag 생성 및 전달

| 항목 | 기록 |
| --- | --- |
| Dataset | kcity_lane_dataset_01 |
| Duration | 187.49 s (약 3분 7초) |
| Size | 약 1.1 GiB |
| Camera | /camera/image/compressed · 5,625 messages · 약 30 Hz |
| LiDAR | /lidar/points · 1,729 messages · 약 9.2 Hz |
| IMU | /Imu · 9,336 messages |
| Vehicle Status | /ego_vehicle_status · 9,375 messages |
| GPS | /gps · 938 messages |

bag은 카메라 차선 인식뿐 아니라 추후 LiDAR Clustering/Tracking 테스트에도 재사용 가능하도록 Camera + LiDAR + GPS + IMU + EgoStatus를 함께 기록했다.

MORAI와 rosbag을 동시에 같은 카메라 토픽으로 재생하면 약 60 Hz로 중첩될 수 있으므로, bag 재생 시 MORAI를 끄거나 토픽을 remap한다.

기존 대용량 데이터 전용 저장소 /home/a/프프/EdgeNode/rosbags를 사용하여 FIRSTJUN/EdgeNode-rosbags에 Git LFS로 업로드했다.

Commit: c4b711f Message: data: add K-City lane rosbag dataset

# 9. 최종 역할 분담

| 담당 | 주요 업무 |
| --- | --- |
| 원준 | K-City 기본주행 최적화 · LiDAR Clustering · Sensor Fusion · Object Tracking · FSM/Lattice/Speed 통합 · 전체 시스템 통합 |
| 예서 | K-City rosbag 기반 OpenCV 차선 인식 · lane center/error/confidence 생성 · 차선 인식 안정화 |
| 한성 | 신호등/표지판 등 카메라 데이터 촬영·라벨링 · MORAI 표지판/신호등/차량/사람/라바콘 배치 및 시나리오 환경 조작 |

# 10. 다음 작업 순서

K-City MGeo와 global_info / node_set / link_set 확인 및 전체 지도 시각화

K-City GPS origin/좌표계 검증 후 Localization(EKF) 재검증

Map Matching → Dijkstra → Global/Local Path → Pure Pursuit → PID 순으로 기본 주행 안정화

S1 기본 경로 추종과 S2 곡선/로터리 주행을 맑은 날 기준으로 먼저 완성

예서 OpenCV 결과 인터페이스를 Planning에 연결

한성의 라벨링 데이터로 Camera Object Detection 모델 학습

LiDAR Clustering → Fusion → Tracking 구현

S3~S9 시나리오를 순차적으로 통합하고 마지막에 S10 비/눈/안개 회귀 테스트 수행

다음 세션 시작점 코드 수정에 들어가기 전에 K-City MGeo 존재 위치와 global_info의 좌표계/원점을 확인한다. 이후 C-Track 설정을 무작정 복사하지 않고 K-City 기준으로 Localization부터 검증한다.

# Appendix A. 오늘 확정한 전체 데이터 흐름

Camera ─→ Object Detection ───────────┐ Camera ─→ OpenCV Lane Detection │ ▼ 3D LiDAR ─→ ROI/Ground/Clustering ─→ Sensor Fusion ↓ Tracking [class,x,y,vx,vy] ↓ ┌──────────────┬──────────────┐ ↓ ↓ ↓ Speed/Sign Object Risk Occlusion Risk └──────────────┬──────────────┘ ↓ FSM ↓ Speed / Lattice / Stop ↓ Final Local Path ↓ Pure Pursuit → PID ↓ /ctrl_cmd

# Appendix B. 오늘의 결정사항 체크리스트

□ S1~S10 시나리오 확정

□ Camera/LiDAR 역할 분리 확정

□ 인지 공통 알고리즘 4개 확정

□ OpenCV 차선 결과는 Planning의 Local Path 보정으로 연결

□ 예서 K-City OpenCV 독립 개발 시작

□ 한성 카메라 촬영·라벨링 담당 확정

□ 한성 MORAI 맵/시나리오 조작 담당 추가 확정

□ 원준 K-City 최적화 및 전체 통합 담당 확정

□ 예서용 K-City rosbag 생성·Git LFS 업로드 완료

□ 다음 본작업은 K-City MGeo/좌표계/Localization부터 시작